Model: BK/RK BF/IF/RF

Teknisk manual	DK	5 Tekniska manual	SE        11 Technical manual	UK       17 Technische manual	D          23 Manuel technique	F           29 Libretto di istruzioni	I            35 Manual técnico	E           41 Manual técnico	PT        47 Руководствопоэксплуатации RUS     53

202-070726

1

RUS

Внимание

1. Передиспользованиемшкафанеобходимопрочитатьинструкцию.

2. Пользовательнесётответственностьзаиспользованиешкафавсоотвествиис инструкциями.

3. Вслучаенеполадковсвяжитесьсдистрибьютором.

4. Шкафдолженбытьрасположенвсухомихорошопроветриваемомпомещении.

5. Недопускаетсяустановкаизделиявблизиисточниковтепловогоизлучения, т.е.плит, батарейотопленияит.п., атакжевместахдействияпрямыхсолнечныхлучей.

6. Обратитевниманиенато, чтолюбойелектрическийаппаратможетбытьопасным. 7. Нельзяиспользоватьдляхранениявзрывоопасныхвеществ, такихкакнапримергаз.

бензинит.п.

8. ВконструкцииизделиянеиспользованыасбестилиCFC. 9. Компрессорноемаслонесодержит PCB

Распаковкаиустановка

Шкафпоставляетсявупаковкеинадеревянныхплатформах. Шкафнадораспаковатьиснять сплатформ, необходимотакжеснятьпредохраняющуюполиэтиленовуюпленку.

Дляправильнойработышкафа, местоустановкидолжнобытьровным, прочнымижёстким. Еслиприлагаютсяножки, товмонтируйтеих, см. фигуру 1.1.

Pис.1.1

Вслучае, еслишкафдолженвстраиваться, обратитевниманиенаследующее:

1. Длябезупречнойработысистемыохлаждения, надшкафомдолжнобытьсвободное расстояниенеменее 15 см, обепечивающеесвободнуюциркуляциювоздуха.

2. Свободноерасстояиеотстенокидобоковыхсторондверишкафа, должнобыть достаточным, чтобыобеспечитьлегкуюиудобнуюзаменуполок.

53

Установкадверивпротивоположнуюсторону

ВНИМАНИЕ! Устанавливатьтолькоприоткрытыхдверях. Открутитевинтыиоткройтеверхнюючастьшкафа, какпоказанонарисунке 1.2, снимите болты, дверьосвободитсяилегкоотойдёт, рис.1.3.

Pис. 1.2	Pис. 1.3

Положитедверьнаполипоменяйтедержательипружинунадругуюсторону, рис.1.4.

Pис. 1.4

Нижняядвернаяпетляоткручиваетсяпослеснятияпереднихножек, послечегоножки встраиваютсянапротивоположнуюсторону, рис.1.5.

Pис. 1.5

54

Послетогокаквседеталивмонтированынапротивоположнойстороне, расслабьтеверхние петли , поставьтедверьнаместо, надстроивнанижниепетли. Вставьтевинт, какпоказанона рис.1.6. изакрепитеверхнюючасть, рис.1.7.

Pис. 1.6	Pис. 1.7

Подключениекэлектросети

Шкафдолженбытьподключёнкпитающейэлектрическойсети 220-240 V/50Hz. Розеткадолжнанаходитсявлегкодоступномместе. Подключениекэлектросетидопускается толькочерезстационарнуюрозеткуилиудлинительсзаземляющимпроводом.

Запуск

Передиспользованиемшкафнеобходимопочистить, см. раздел«Обслуживание».

Внимание!

Еслишкафприперевозкенаходилсявлежачемсостоянии, подождите 2 часадотогокак влючатьеговэлектросеть.

Незабудьтеснять c компрессоразащитноеустройствазащищающееотповрежденийпри перевозке, рис.1.8.

Pис. 1.8

Включитекэлектросетиинажмитенакнопку-включательнаконтрольнойпанелиРис.1.9. Рис. 1.9

55

Термостат

Термостатнаходитсянаконтрольнойпанели, рис.2.0.

Pис. 2.0 DP3 DP2 DP1

Термостатзапрограммирован, поэтомунетнеобходимостивегонастройке.

Привключениишкафа, наэкранедисплеяпоявитсяактуальнаявнутренняятемпература шкафа.

Значениепоказателейнадисплее:

DP1: Мигающаялампаозначает, чтоданныйпараметрменяется. Горящаялампауказываетнато, чтокомпрессорработает.

DP2: Горящаялампауказываетнато, чтовключеноразмораживание.

DP3: Горящаялампауказываетнато, чтовключениспаритель-вентилятор.

Блокированиекнопок.

+	 Дляизбежанияслучайныхнажиманийнакнопки, ихблокируют. Дляэтого нажмитеодновременнонаобекнопкивтечение 5 секундпоканаэкранене появится«Pof». Дляразблокированияповторитетожесамое, поканаэкранене появится«Pon»

Показвнутреннейтемпературы:

Нажмитенаданнуюкнопкуинаэкранедисплеяпокажетсянастроеннаятемпература. Чтобывернутьсявисходноеположениенадоещёразнажатьнакнопку.

Показтемпературыиспарителя:

Принажатиинаданнуюкнопкупокажетсятемператураиспарителя. Длятогочтобы вернутьсявисходноеположение, отпуститекнопку.

56

Настройкатемпературы:

Принажатиинаэтукнопку,наэкранепоявитсяактуальнаятемпература.

Принажатиинаданнуюкнопку, температуравозрастает.

Принажатиинаданнуюкнопку, температураснижается.

Нажмитенаэтукнопку, чтобызапомнить/зарегистрироватьновыеданные.

Регулированиетемпературы

Нажмитенакнопкувтечение 5 секундиполучитедоступкспискуданных.

Нажмитенакнопкудляувеличенияданных

Нажмитенакнопкудлясниженияданных

Нажмитенаэтукнопку, чтобыустановитьнеобходимуютемпературу, надисплее должназамигатьтребуемаятемпература.

См.таблицупараметровнастр. 65.

Аварийнаясигнализация

PF1 – Мигающаялампауказываетнаповреждениедатчика. Температурашкафабудетнеизменяемойпокашкафнеотремонтируется.

PF2 - Мигающаялампауказываетчтоповреждёндатчикиспарителя. Этоневлияетнаработушкафа, носледуетпочинитькакможноскорей.

Размораживаниешкафа

Шкафразмораживаетсяавтоматическисзапрограммированнымиинтервалами. Вслучаечастогооткрываниядверцышкафаможетвозникнутьнеобходимостьручного размораживания.

Механическоеразмораживаниезапускаетсяприпомощинажатиянаданнуюкнопку более 3 секунд, послечегоизделиезапускаетсякакобычно.

Оттаявщаяводастекаетсявванночкурасположеннуювкомпрессорномотделе.

57

Техобслуживание

Отключитешкафотсети.

Шкафнеобходиморегулярночистить. Мойкаизделияпроизводитсятеплойводойс небольшимколичествоммыльногосредства. Послечегошкафпромытьчистойводойи просушить.

Чисткаконденсаторногофильтра ( Рис.2.1) производитсяспомощьюпылесосаиводойс небольшимкол-воммыльногосредства.

Рис. 2.1

ЗАПРЕЩАЕТСЯиспользоватьхлоросодержащиемоющиесредстваилидругиеедкие средства, которыемогутповредитьработешкафа.

Чисткаконденсаторапроизводитсяприпомощипылесосаижесткойщетки.

Избегайтепопаданияводывкомпресорныйотдел, т.к. этоможетпривестикзамыканиюи повреждениюэлектрическихдеталейшкафа.

Устранениенеполадок

Принеполадкахвхолодильнойсистемепроверьтевставленаливилкаврозеткуи подключеналирозетка, атакжееслинетнеполадковвсети. Еслипричинунеисправностиневозможновыяснить, обратитеськдилеру. Обращаястьк дилеру, назовитемодельхолодильника, серийныйномериномеризделия. Этиданные указаныназаводскойтабличкесправойсторонынавнутреннейпанелешкафа.

Утилизация

Еслисрокэксплуатацииизделияподошёлкконцу, егоследуетутилизироватьбезнанесения вредаокружающейсреде. Следуетприниматьвовниманиесуществующиеправила утилизации. Помимоэтогомогутсуществоватьопределённыезаконодательныетребования поутилизации, которымтоженеобходимоследовать.

58

59

60

61

Technical data

Model	Volume Litres

BK850	746 BF850	746 IF850	746

Dimensions HxWxD

mm. 2010x740x990 2010x740x990 2010x740x990

Temperature	Weight nett

ºC	Kgs. -2/+10              140

-18/-23              143 -18/-23              143

Voltage

V. 230-240 230-240 230-240

Wattage

W. 456

1000 1000

Energy Consumption

Kwh/24h 4,7 9,0 9,0

RK710	700 RK720	700 RK710G	700 RF710	700 RF720	700 RK1420         1400 RK1440         1400 RK1420G      1400 RF1420         1400 RF1440         1400

2010x740x830 2010x740x830 2010x740x830 2010x740x830 2010x740x830 2010x1480x830 2010x1480x830 2010x1480x830 2010x1480x830 2010x1480x830

-2/+10 -2/+10 +2/+10 -18/-23 -18/-23 -2/+10 -2/+10 +2/+10 -18/-23 -18/-23

134	230-240	456	4,7 134	230-240	456	4,7 134	230-240	456	4,7 138	230-240       1000	9,0 138	230-240       1000	9,0 198	230-240	650	5,4 198	230-240	650	5,4 198	230-240	650	4,7 198	230-240       1300	9,6 198	230-240       1300	9,6

Door heater

All xF models are supplied with an extra door heater for replacement in case of defects.

62

63

64

REK31ED/REK33 (RK710/RK1420/BK850)

Parameter d1 d2 d3

d4

Description Main Set point

Differential ( hysteresis ) lower limit of main set point

Upper limit of main set point

REK31      REK33 -2 ºC           -2 ºC 3 ºC            3 ºC -2 ºC           -2 ºC

10 ºC	10 ºC

d5	Minimum time interval between the disactivation and successive activation on compressor d6	Max temperature alarm differential

d7	Maximum or minimum temperature alarm delay d8	Time interval between defrost cycle

d9	Max defrost cycle time d10	Defrost –end temperature

d11	Time interval for supplementary defrost cycles d12	Real temperature display delay at defrost end d13	Compressor function during defrost

d14	Dripping time

d15	Fan operating mode during normal controller

d16	Fan activation delay at controller startup and after defrost

d17	Fan activation temperature at controller startup and after defrosting d19	Offset ?

d22	Unit of measure, 0=C, 1=F

d23	Compressor function during o probe failure d24	Compressor on-time during probe failure d25	Compressor off-time during by probe failure d27	Serial line address

d34	First defrost cycle after controller startup

d38	Minimum temperature alarm differential

99sec.	300sec. 50 ºC	50 ºC

0                99 6h               6h

20min         20min 5 ºC            7 ºC 2min           2min 30 min        30 min 0                 0 1min           1min

1 1min 6 ºC

-4 ºC           -4 ºC 0                 0 2                 2

10 min        10 min 10 min        10 min

0 1	1

40 ºC	40 ºC

65

REK31ED/REK33 (RK710G/RK1420G)

Parameter d1 d2 d3

d4

Description Main Set point

Differential ( hysteresis ) lower limit of main set point

Upper limit of main set point

REK31      REK33 0 ºC            0 ºC 3 ºC            3 ºC -2 ºC           -2 ºC

10 ºC	10 ºC

d5	Minimum time interval between the disactivation and successive activation on compressor d6	Max temperature alarm differential

d7	Maximum or minimum temperature alarm delay d8	Time interval between defrost cycle

d9	Max defrost cycle time d10	Defrost –end temperature

d11	Time interval for supplementary defrost cycles d12	Real temperature display delay at defrost end d13	Compressor function during defrost

d14	Dripping time

d15	Fan operating mode during normal controller

d16	Fan activation delay at controller startup and after defrost

d17	Fan activation temperature at controller startup and after defrosting d19	Offset ?

d22	Unit of measure, 0=C, 1=F

d23	Compressor function during o probe failure d24	Compressor on-time during probe failure d25	Compressor off-time during by probe failure d27	Serial line address

d34	First defrost cycle after controller startup

d38	Minimum temperature alarm differential

99sec.	300sec. 50 ºC	50 ºC

0                99 6h               6h

20min         20min 5 ºC            7 ºC 2min           2min 30 min        30 min 0                 0 1min           1min

1 1min 6 ºC

-4 ºC           -4 ºC 0                 0 2                 2

10 min        10 min 10 min        10 min

0 1	1

40 ºC	40 ºC

66

REK33 (RF710/RF1420/BF850/IF850)

Parameter d1 d2 d3

d4

Description

Main Set point	-22 ºC Differential ( hysteresis )                                                                                                                           3 ºC lower limit of main set point	-24 ºC

Upper limit of main set point	-18 ºC

d5	Minimum time interval between the disactivation and successive activation on compressor d6	Max temperature alarm differential

d7	Maximum or minimum temperature alarm delay d8	Time interval between defrost cycle

d9	Max defrost cycle time d10	Defrost –end temperature

d11	Time interval for supplementary defrost cycles d12	Real temperature display delay at defrost end d13	Compressor function during defrost

d14	Dripping time

d15	Fan operating mode during normal controller

d16	Fan activation delay at controller startup and after defrost

d17	Fan activation temperature at controller startup and after defrosting d19	Offset ?

d22	Unit of measure, 0=C, 1=F

d23	Compressor function during o probe failure d24	Compressor on-time during probe failure d25	Compressor off-time during by probe failure d27	Serial line address

d34	First defrost cycle after controller startup

d38	Minimum temperature alarm differential

300sec. 50 ºC

99 6h

20min 12 ºC 2min 30 min 0 1min 1 1min -6 ºC -5 ºC 0 2

10 min 10 min 0 1

40 ºC

67