Тестомес спиральный серии DH-20AT

Спиральные тестомесы серии DH-20AT- это новый тип тестомеса. Месильный орган и чаша вращаются одновременно, что значительно увеличивает скорость замеса и его эффективность. Данное оборудование укомплектовано защитной крышкой, легко и безопасно в эксплуатации. Также тестомесы этой серии имеют привлекательный внешний вид, их легко чистить. Подходят для замеса мучных изделий в отелях, ресторанах и местах общественного питания.

Технические характеристики

| Модель | Напряжение | Частота | Мощность | IP Степень защиты | Объем чаши | Максимальная вместимость | Размеры мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DH-20AT | ~380В | 50Гц | 1.1/1.5кВт | IPX1 | 20л | 8кг | 753*395*705 |

Правила эксплуатации и предупреждения безопасности

- Устанавливайте тестомес только на сухой горизонтальной поверхности или подставке, чтобы он занял устойчивое положение.

- Перед эксплуатацией убедитесь, что источник питания соответствует параметрам оборудования и внешний кабель заземления надёжно подсоединён.

- При загрузке муки убедитесь, что её	 количество не превышает указанное максимально допустимое количество.

- Перед началом работы убедитесь, что защитная крышка опущена.

- Никогда не погружайте руки или твёрдые предметы в чашу во время вращения.

- Не держите и не тяните приводные и зубчатые ремни руками.

Обслуживание

- Для более длительной эксплуатации данного оборудования старайтесь сокращать время вращения тестомеса.

- После использования очистите машину во избежание роста бактерий.

- Коробка передач имеет специальную смазку, которую следует обновлять каждые полгода. Чтобы добавить или заменить смазку, необходимо снимать кожух корпуса.

Предупреждение: Перед обслуживанием машину следует отключить от источника электропитания.

Решение возможных проблем

| Проблема | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| После включения не крутится месильный орган | Штепсель плохо подсоединён к разъему | Проверьте электрическое соединение и подсоедините штепсель плотнее |
| Месильный рычаг дребезжит | Запорные винты разболтались | Закрутите запорные винты |
| Высокая температура двигателя при низкой скорости работы | Недостаточное напряжение | Проверьте напряжение источника питания |
|  | Оборудование перегружено | Уменьшите количество загруженного продукта |
| Сильный шум из коробки передач | Недостаточно смазки | Добавьте или замените смазку |
|  | Ослабли зубчатые ремни | Подтяните зубчатые ремни |
| Месильный орган ударяет по чаше | Месильный орган или чаша деформированы | Почините или замените деформированную часть |

Предупреждение: воспрещается мыть тестомес под напором воды и погружать его в воду