ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фризера для мягкого мороженого STARFOOD BQ316М

СБОРКА:

- Вставить шнеки.

- Прикрутить раздаточный узел болтами.

- Включить вилку в розетку.

- На лицевой панели управления загорается кнопка STOP( со снежинкой)

- Перед началом работы тумблер (черная кнопка на правой боковой панели)

перевести в положение OFF – выключено.

- Регулятор твердости  мороженного ( круглая черная ручка справа на боковой панели)

поставить в положение 8.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

- Залить в правый и  левый бункеры разведенную молоком жирности 0,5% смесь фирмы Свелена из расчета 1 кг смеси на 4 литра молока, смесь предварительно охладить до температуры 8-10 градусов С .

- Нажимаем кнопку PROD ( со звездочкой).

- Ждем приготовления мороженного 12-15 минут.

- При полной готовности мороженного загорается нижняя кнопка на панели управления RESET( со стрелочкой).

- Приступаем к раздаче мороженного, но не более 3-х порций до готовности следующей партии ( загорается нижняя кнопка со стрелочкой RESET).

- В процессе изготовления мороженного следить за достаточным наполнением правого и левого бункера готовой смеси.

- При возникновении постороннего шума и вибрации – следствие отсутствие смеси в бункерах для заморозки.

- По окончании работы на 10-15 минут заливать теплую воду во внешние бункеры и нажимать кнопку WASH ( с краном)- промывка.

- Слить воду, разобрать раздаточный узел ( открутить 4 торцевых болта, снять панель, вынуть шнеки и промыть в теплой воде с моющим средством).

- Каждый раз смазывать все уплотнители пищевым жиром во избежание высыхания и преждевременного износа.

- Вытереть тщательно все детали, который мыли насухо. Лишняя оставшаяся водо в рабочей камере приводит к ее замерзанию и поломке комплектующих.

- При хранении оставшегося продукта в бункерах  в ночное время следует переводить фризер из  режима  OFF в режим ON ( справа на боковой панели  кадратная черная кнопка ).

ВНИМАНИЕ!!!  ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  ПРОИЗВОДИТЬ  ЧЕРЕЗ КНОПКУ STOP.