Электрическая печь для пиццы  РЕО-33 марки
Модели: (РЕО-33х3, РЕО-33х6)

Компания: ERGO (Корея)

Руководство по эксплуатации

[image: image1.jpg]PEO-33x3




Табличка номинальных данных:
	Характеристика

Наименование
	ПЕЧЬ для пиццы
РЕО-33х3 ERGO
	ПЕЧЬ для пиццы
РЕО-33х6 ERGO

	Габариты:
длина

ширина
высота, мм.
	1330

600

330
	1330

1030

330

	Напряжение, В.
	220/380
	220/380

	Частота, Гц.
	56-60
	56-60

	Мощность, кВт.
	6кВт
	9,3кВт

	Температура выпекания, °C
	300-400
	300-400

	Вес, кг.
	98
	171

	Возможно единовременное выпекание полуфабрикатов пиццы, d330мм., шт.
	3
	6



Упаковка 


Блок и принадлежности упакованы в прочный гофрированный кар​тон, помещенный на достаточно прочную паллету для внешней защиты. Внутри этой упаковки блок защищён прозрачной плёнкой из поливинил​хлорида (PVC). 


В соответствии со стандартами UNI, на наружной стороне упа​ковки размещены защитные символы, позволяющие грузчикам распознать характер содержимого. Применяются следующие согласованные символы: 

-
ВЕРХ, не переворачивать; 

-
ХРУПКОЕ, не класть никакого груза на эту коробку; 

-
поднимать с помощью тросов или использовать вилочный подъёмник автопогрузчика, крепить в указанных местах. 


Поскольку изделия обладают значительными размерами и массой, для их подъёма и перемещения следует применять подходящие механи​ческие средства. 


Категорически запрещено поднимать или перемещать изделие  вруч​ную. Обязательно используйте безопасные приёмы работы и при​мите все меры предосторожности, предусмотренные для перемещения громоздких грузов. 


Подходящие зоны крепления для подъёма отмечены на упаковке с помощью черных треугольников, с вершиной, направленной вниз.  


Тросы или клеть подъёмной машины следует разместить в тех и только в тех местах, которые указаны треугольниками, и только по​сле этого можно прикладывать усилие. 


В момент доставки блока в присутствии доставщика тщательно про​верьте груз и убедитесь в отсутствии повреждения упаковки, пре​жде чем подпишете транспортные документы. 


Если будет обнаружено, что упаковка повреждена, то очень внима​тельно проверьте, не повреждён ли блок. 


Разрежьте ленты, стягивающие коробку, извлеките блок из картон​ной упаковочной коробки и снимите с блока защитную плёнку. 


Опишите причинённый ущерб в письменном виде и предложите достав​щику подписать этот документ; если это не будет сделано, то Вы не получите никакой компенсации за ущерб. Поставьте блок на проставки, имеющиеся в углах основания конструкции. Это делается для того, чтобы блок был немного приподнят над землёй так, чтобы его можно было поднять с помощью вилочного подъёмника или клети, которая должна иметь подходящую длину. С помощью этих средств по​ставьте блок в рабочее положение либо на несущую поверхность, либо на прочную металлическую раму. Извлеките картонки, которые поло​жены внутри печи для защиты огнеупорных плиток во время транспор​тировки. 


При выбрасывании мусора, такого как упаковочные материалы, со​блюдайте принятые правила: укладывайте мусор в соответствующие  мусорные бункеры, чтобы не загрязнять окружающую среду. 


Любые остатки, образовавшиеся в процессе изготовления блока, также следует поместить в соответствующие мусорные бункеры, чтобы избежать загрязнений, связанных с использованием этого блока. Этот блок почти полностью собран, необходимо смонтировать только дымо​вую трубу и подключить блок к источнику энергии, который должен соответствовать техническим характеристикам блока. 

Все блоки должны быть подключены к проводу защитного заземления.  


Работы по подключению следует поручать только квалифицирован​ному электромонтажнику, который смонтирует блок и выполнит все не​обходимые соединения, применяя материалы, разрешенные к применению соответствующими властями; электромонтажник должен выполнить ра​боту профессионально и должен также выдать документ, подтверждаю​щий выполнение работ; этот документ должен храниться по меньшей мере десять лет. Блок следует разместить на твёрдой, плоской и очень ровной поверхности, которая имеет такие же размеры, как и основание. 


Вокруг блока необходимо предусмотреть свободное пространство не менее 50 см для обеспечения должной вентиляции, а также для чи​стки и обслуживания, когда оно потребуется. 


Разместите блок в таком месте, где он будет защищён от воздейст​вия влаги и воды, чтобы никакая водная пыль не попадала на него.  На месте монтажа должно быть хорошее освещение, и оператор должен иметь хороший доступ к блоку со всех сторон или, по меньшей мере, с двух боковых сторон. Если блок монтируется на металлической конструкции, эта конструкция не должна быть на колёсиках, чтобы не допустить обрыва электрического кабеля и избежать других возможных повреждений в случае, если блок по неосторожности будет передвинут.  


В термоэлектрическом блоке отсутствуют движущиеся части, и про​дукты только нагреваются внутри печной камеры, которая выложена толстым слоем специального огнеупорного материала. Оператор должен соблюдать особую осторожность, чтобы никакая часть его тела не коснулась горячих поверхностей. Снаружи на блоке имеется желтая треугольная предупреждающая табличка “Hot Surfaces” («Горячие по​верхности»), указывающая, что поверхности достигают столь высокой темпера​туры, что прикосновение к ним любой частью тела может вызвать ожог. Всегда носите подходящие теплозащитные перчатки (пять паль​цев), чтобы можно было удержать в руках предметы, когда их нужно передвинуть с места на место. Не пытайтесь браться голыми руками за какие-либо детали или предметы, которые находились внутри печи, пока она прогревалась, или когда велась тепловая обработка продук​тов.  


Монтаж печи 


В том помещении, где Вы желаете смонтировать печь, переместите её вместе с подставкой (если используется подставка) на то место, где её будет легко подключить к источнику электрической энергии, и где легко смонтировать средства для защиты оператора и другое обо​рудование. Оставьте вокруг блока достаточно свободного места для вентиляции и для чистки. Основание печи и ножки рамы должны нахо​диться на твердой, плоской и очень ровной поверхности. Нет необхо​димости крепить раму к земле с помощью анкерных болтов. Когда блок установлен на место, выровняйте его положение с помощью винтов М12. Положите уровень на печь; когда печь будет выровнена, сначала вдоль, а затем поперек, затяните винты. 


Подключение к источнику электрической энергии 


Работы по подключению источнику электрической энергии и по под​готовке печи к эксплуатации следует поручить опытному специали​сту-монтажнику в соответствии со стандартами и техническими нор​мами той страны, в которой выполняется монтаж. Проложите электри​ческий кабель вдоль блока так, чтобы он доставал до розетки источ​ника электрической энергии. Для выполнения этого соединения не пользуйтесь удлинителями. Смонтируйте устройство защитного отклю​чения, рассчитанное на подключение данного оборудования. 


В зависимости от настройки блока, он может быть рассчитан ис​пользование либо трёхпроводного, либо четырёхпроводного электриче​ского кабеля нужной длины с одним проводом для заземления, который имеет окраску желтую с зеленым. Кабель должен оканчиваться розет​кой, выполненной по стандарту EEC. Эта розетка должна соответство​вать стандарту CEI 309-2 «Розетки и вилки промышленного примене​ния» и должна быть рассчитана на напряжение питания блока и на но​минальный ток потребления, которые указаны на электрической схеме и в разделе «Технические характеристики». Смотрите характеристики, приведённые на табличке номинальных данных.

Описание оборудования 


Для удовлетворения разнообразных потребностей наших клиентов, которые являются профессионалами своего дела, мы выпускаем различ​ные модели электрических печей для приготовления пиццы, отличаю​щиеся размерами: 

-
детали печи, находящиеся снаружи, выполнены полностью из нержа​веющей стали; 

-
под печи выполнен из огнеупорного материала, применение кото​рого разрешено в контакте с пищевыми продуктами (для варианта ис​полнения “TOP” из этого огнеупорного материала выполнены также все стенки и свод печи); 

-
для выпуска пара и испарений, образующихся в процессе тепловой обработки продуктов, предусмотрен круглый фланец, к которому сле​дует присоединить подходящую трубу (не поставляется), выходящую в дымоход; 

-
общая изоляция тепловой камеры печи выполнена из керамического волокна, защищенного с двух сторон слоем алюминия; 

-
упрочненные электрические нагревательные элементы выполнены в соответствии с техническими стандартами CEI из высококачественного материала, рассчитанного на длительный срок службы; 

-
электрический выключатель находится на передней стенке блока; 

-
регулятор температуры позволяет задавать и поддерживать внутри печи температуру до 400°C; 

-
отдельный защитный термостат защищает оборудование от пере​грева, который может произойти во время работы;  

-
печь может быть рассчитана на подключение либо к однофазному источнику электрической энергии 220 В, либо к трёхфазному источ​нику электрической энергии 380 В, частота 50/60 Гц;
-
адекватное внутреннее освещение позволяет следить за процессом тепловой обработки продуктов. 


Главные органы управления
местоположение которых показано на рис. 1, перечислены ниже: 

1 - ручка регулятора температуры, позволяющая задать температуру печи, верхние тэны; 
2 – ручка включения-выключения. 

3 - ручка регулятора температуры, позволяющая задать температуру печи, нижние тэны;  

4 - выключатель освещения тепловой камеры; 

5 - дверца; 

[image: image2.jpg]


 

Рис. 1 


Подготовка печи к работе 

Перед использованием печи для тепловой обработки продуктов сле​дует должным образом прогреть тепловую камеру печи. 


С помощью регулятора температуры задайте температуру приблизи​тельно 250°C и выдерживайте печь при этой температуре в течение  приблизительно одного часа. 


В процессе прогрева печи появится неприятный запах. Это явля​ется результатом окисления поверхности упрочнённых нагревательных элементов. 


После завершения первого цикла состояние металла стабилизиру​ется, и неприятный запах больше не образуется. Лично контролируя состояние печи, откройте переднюю дверцу печи и держите её откры​той в течение нескольких минут, чтобы обмен воздуха произошел бы​стрее, затем закройте дверцу. 


После завершения предварительного прогрева все металлические и огнеупорные элементы тепловой камеры печи достигают стабильной температуры, и теперь можно использовать печь обычным образом. 


При последующем пользовании печью нет необходимости снова прово​дить вышеописанный цикл предварительного прогрева. 


Периодическое пользование печью 

Перед пользованием печью выполните следующие проверки и подгото​вительные операции. 


Вставьте вилку электрического кабеля в розетку источника элек​трической энергии. 


Убедитесь в том, что выключатель и находится в положении ONN (включено). 


С помощью регулятора температуры задайте желаемую температуру.  


Дождитесь, когда в печи будет достигнута желаемая температура. Это происходит, когда выключается световой индикатор. 


Когда достигнута желаемая температура, откройте дверцу печи и поставьте пиццу в печь. Можно положить пиццу непосредственно на огнеупорный материал печи, а не в контейнеры или на противни.

Поверхность этих печей, предназначенная для тепловой обработки продуктов, выполнена из специального нетоксичного огнеупорного ма​териала, который может контактировать с пищевыми продуктами.

Когда дверца печи открывается, горячий воздух выходит наружу, и в результате этого быстро падает температура в тепловой камере, где готовится пицца. 


Рекомендуется открывать дверцу печи только тогда, когда это действительно необходимо, и держать её открытой лишь столько вре​мени, сколько требуется для того, чтобы положить в печь или вынуть из печи пиццу или другие продукты: это позволит уменьшить расход электроэнергии и избежать резких изменений температуры внутри теп​ловой камеры печи. 

Когда цикл приготовления продукта завершается, выключите печь: для этого пе​реведите электрический выключатель печи в положение OFF (выключено). 


Обслуживание печи 

Для того чтобы выполнить чистку тепловой камеры печи, дожди​тесь, когда печь полностью остынет. Отсоедините вилку электриче​ского кабеля от розетки источника электрической энергии. Дождитесь, пока печь полностью остынет; на это потребуется много часов! Повесьте знак, указывающий, что ведутся работы – «Не включать! Работают люди».  


Огнеупорные плитки можно чистить увлажненной тряпкой из проч​ной ткани, либо щеткой из стальной проволоки. Для чистки печи не разрешается применять какие-либо моющие средства, растворители или другие химические продукты. 


Поскольку в печи достигается очень высокая температура, стерили​зация всего, что находится внутри печи, происходит автома​тически. Прочный налёт или нагар пищевых продуктов можно удалить с огнеупорного материала путём соскабливания с поверхности с помощью подходящего инструмента, такого как лопаточка со стальным лезвием и с защитной ручкой. При выполнении этой операции надевайте рабо​чие перчатки из прочного материала. Наружные поверхности печи, вы​полненные как из нержавеющей стали, так и из окрашенного листового материала, можно чистить с помощью мягкой увлажнённой губки и мою​щего средства, содержащего поверхностно-активные вещества, имею​щего нейтральную реакцию pH, на 90% разлагающегося в окружающей среде и не содержащего фосфора, фосфатов и хлора. Не пользуйтесь моющими пастами, в которых содержатся абразивные вещества, и кото​рые могут необратимо повредить поверхность. 

ВНИМАНИЕ! Для чистки печи не разрешается использовать струи воды. 


Если повреждён электрический кабель, отсоедините печь от источ​ника электрической энергии и немедленно обратитесь в службу поддержки потребителей или к квалифицированному техническому спе​циалисту.

Информация об опасности неправомерного применения 


Несмотря на то, что в печах имеется защитный термостат и регуля​тор температуры, не разрешается оставлять печь без присмотра в течение всего времени, пока происходит рабочий цикл. 


Печи, описание которых приведено в настоящем руководстве, чрез​вычайно простые, и мы хотели бы предоставить Вам сведения об опасностях, которых не удаётся избежать с помощью средств защиты, принятых разработчиками, а также сведения об опасностях, которые могут возникнуть вследствие неправомерного применения печи, а также при использовании некоторых принадлежностей.  


В идеальном состоянии необходимо поддерживать следующее: элек​трический кабель печи и всё оборудование, предназначенное для  за​щиты источника электрической энергии и электрического распредели​тельного щита, к которому подключена печь, а также устройства, служащие для отключения печи. 


Примите необходимые меры для защиты электрического кабеля от повреждения; немедленно замените электрический кабель в случае его повреждения (даже если повреждение только поверхностное). 


По меньшей мере один раз в 15 дней проверяйте эффективность срабатывания дифференциальной защиты (дифференциальное устройство защитного отключения находится в источнике электрической энергии, от которого питается печь; для проверки дифференциального устрой​ства защитного отключения следует нажать на нём кнопку “TEST” (контроль).  


Не разрешается монтировать печь вне помещений, под навесом или под временной кровлей. 


Печь предназначена для работы внутри гражданских или промышлен​ных зданий. 


Не разрешается пользоваться печью для согревания или просушива​ния животных и для других подобных целей. 


Не разрешается разбрызгивать внутри печи воду, горючие жидко​сти или какие-либо другие жидкости. 


Пользоваться печами должны только лица, обученные пользованию электрическим оборудованием. Им следует сообщить об опасностях, которые могут возникнуть вследствие неправомерного пользования или вследствие использования с нарушением указаний, приведённых в на​стоящем руководстве, а также из-за небрежности.  


Пользователю должны быть известны все необходимые сведения о блоке, и он должен достичь требуемого по закону минимального воз​раста, в соответствии с законами той страны, где печь эксплуатируется. 


Не разрешается выполнять какие-либо работы по чистке или обслу​живанию печи в то время, когда печь работает, или пока она остывает: тепло и электричество являются невидимыми! 


Когда пользователь нездоров или плохо себя чувствует, даже при незначительном недомогании не разрешается пользоваться печами, также как и любым другим оборудованием, поскольку даже незначи​тельное недомогание приводит к потере бдительности. 


Эти печи разработаны и изготовлены для одной конкретной цели: для тепловой обработки пиццы или мучных пищевых продуктов подоб​ного типа, формы и консистенции, предназначенных для питания лю​дей. 


Данные блоки не следует использовать для каких-либо других це​лей, кроме явно указанных в настоящем руководстве. 


Нагар, образующийся на стенках и на дне печи вследствие обугли​вания пищевых продуктов, можно удалить с помощью незаострен​ного инструмента или проволочной щётки. При выполнении этой опера​ции надевайте защитные перчатки. 


Если на огнеупорных плитках образовались толстые отложения, которые затруднительно удалить обычными средствами, замените эти плитки новыми такими же огнеупорными плитками. 


Пользователь не должен сам ремонтировать печь, работать с элек​трическими схемами или вносить какие-либо изменения в блок. Обслуживанием блока должны заниматься только специально обученные технические специалисты. 


Не становитесь на верх печи и не влезайте на неё или на раму печи. 


Не разрешайте детям находиться вблизи печи, даже когда печь не работает. 


Не вводите руки или другие части тела внутрь печи. 


Не пользуйтесь печью ни для каких других целей, кроме тепловой обработки пиццы и подобных пищевых продуктов. 


Содержите в чистоте пол окружающее пространство вблизи печи, убирайте посторонние предметы. 


Не разрешается притрагиваться голыми руками к горячим частям печи или к местам печи, находящимся вблизи дверцы тепловой камеры. 


Для того чтобы открыть дверцу, возьмитесь за ручку, которая изготовлена из теплоизоляционного материала. 


Не разрешается класть в печь продукты в герметизированной упа​ковке, например, в металлических банках или в банках, изготовлен​ных из других материалов. Когда в печи поднимается температура, банка может взорваться, и это может иметь серьёзные последствия, как для печи, так и для оператора. 

Технические характеристики, размеры, эксплуатационные качества, стандарты, принадлежности и любые другие сведения, включенные в настоящую публикацию и в коммерческую документацию, приводятся только для сведения и не являются обязательными для изготовителя. Поэтому они могут быть изменены без предварительного уведомления и не влекут за собой никаких обязательств. 

Гарантия (действует в течение 6 месяцев) 

1)
Данная гарантия приобретает юридическую силу только после воз​врата гарантийного сертификата по указанному адресу. На сертифи​кате должна стоять печать розничного продавца и должна быть прило​жена копия квитанции или счёта-фактуры с указанием даты приобрете​ния. 

2)
Гарантируется отсутствие в продукте неисправностей и дефектов материала и (или) изготовления на период действия данного сертифи​ка​та. Право на преимущества, предоставляемые данной гарантией, должно быть показано в соответствии с приведённым выше описанием. Гарантия заключается в замене или ремонте неисправных деталей про​дукта. 

3)
Поэтому гарантия ограничена бесплатной заменой или ремонтом деталей, которые розничный продавец или изготовитель признают де​фектными. Гарантия не распространяется на детали, подвергающиеся износу. 

4)
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в резуль​тате неправильного или неправомерного монтажа или пользования или в результате какого-либо другого невыполнения указаний, приведён​ных в настоящем руководстве, или из-за использования неоригиналь​ных принадлежностей, или в связи с обстоятельствами, не имеющими отношения к обычной работе продукта.  

5)
Ремонт или замена по гарантии выполняются розничным продавцом, у которого был приобретён продукт, или изготовителем. Ответствен​ность за организацию перевозок, а также риски и транспортные рас​ходы относятся на счёт покупателя. 

6)
Гарантия становится недействительной, если продукт был усовер​шенствован или подвергнут ремонту лицами, не имеющими должным об​разом оформленного разрешения на выполнение работ. 

7)
Данная гарантия заменяет собой и исключает все и любые другие гарантийные обязательства, которые могли бы быть предъявлены роз​ничному продавцу по закону или по контракту, и определяет все права покупателя в отношении неисправностей, дефектов и (или) не​достатков качества приобретённого продукта. 
PAGE  
2

