Витрина холодильная STARFOOD   




Модели: 201L, 130L-2


[image: image30.png]



Витрина холодильная STARFOOD

Модели: 201L, 130L-2
Руководство по эксплуатации

[image: image2.png]



Благодарим Вас за то, что Вы выбрали и приобрели наш продукт. Пожалуйста, приступая к пользованию, внимательно прочитайте настоящее Руководство по эксплуатации, чтобы правильно применять оборудование и получить от него хороший эффект. 

Общее 

  1.  В данном холодильнике используется компрессор герметичного типа. Хладагенты тип R134a или R600a являются дружественными по отношению к окружающей среде. Особенностью конструкции холодильника является рациональная конфигурация холодильной системы, в которой используется принудительное воздушное охлаждение. Внутри холодильника поддерживается достаточно равномерная температура. 

  2.  Дверцы и корпус холодильника изготовлены из двойного прозрачного стекла с воздушным промежутком. Это придаёт холодильнику изящный внешний вид и обеспечивает идеальный обзор продуктов при лёгком доступе к ним. 

  3.  Холодильник находит широкое применение в магазинах и в бытовых условиях, а также в различных других помещениях, где продукты должны быть видны присутствующим. 

Конструкция и детали
[image: image3.png]Glass door

Air suction ——

oNever
the sction.
Al i sucked
et cold e
sdirculaicd
imide the
relrgeraor

Rack
@The height ot rack s
adpntable for var
om gok R

—

1) Takeouttherack
2) Maove the rck
supporion sutble
height

3) put the e on
thesuppor

L—air outiet
@ Never Bk the sir
outiet Let fside cir
culating cokd i low





Рис. : 

	Glass door 
	Стеклянная дверца 

	Air suction 
	Место всасывания воздуха 

	Air outlet 
	Место выпуска воздуха 

	Rack 
	Рама 


Рама 

 
Высота рамы может быть отрегулирована, в зависимости от выкладываемых товаров. Для того, чтобы отрегулировать: 

  1)  извлеките раму; 

  2)  переставьте держатели рамы на подходящую высоту; 

  3)  поставьте раму на держатели. 
Место всасывания воздуха

 
Не загромождайте место всасывания воздуха. Воздух всасывается внутрь, и охлажденный воздух циркулирует внутри холодильника. 
Место выпуска воздуха 


Не загромождайте место выпуска воздуха. Охлажденный воздух, который циркулирует внутри холодильника должен иметь возможность свободного выхода наружу. 
Обращение и монтаж 

Обращайтесь осторожно! 

 
Сначала выньте вилку электрического кабеля из розетки источника электрической энергии. В процессе обращения не наклоняйте холодильник более чем на 45 угловых градусов. 
[image: image4.png]



Сухое место 

 
Холодильник должен находиться всегда в сухом месте. 

[image: image5.png]



Достаточное пространство 

 
Расстояние от боковых и от задней стенки холодильника до других объектов должно быть не менее 10 см. Если окружающее свободное пространство слишком маленькое и недостаточно для циркуляции воздуха, то холодопроизводительность снижается. 

[image: image6.png]



Хорошая вентиляция 

 
В том месте, где находится холодильник, должна быть обеспечена хорошая вентиляция. При первом пользовании, подождите 2 часа после переноски с места на место, и только после этого вставьте вилку электрического кабеля в розетку источника электрической энергии и начинайте пользоваться. 

[image: image7.png]



На достаточном удалении от источников тепла 

 
Не оставляйте холодильник в местах, на него может попадать прямой солнечный свет. Не ставьте холодильник вблизи любых источников тепла или нагревательных устройств, так как при этом холодопроизводительность снижается. 

[image: image8.png]Py

'
pX

A\




Не перегружайте холодильник 

 
Не разрешается класть тяжелые предметы на верх холодильника. 

[image: image9.png]T S

(ahX




Не делайте отверстий 

 
Не разрешается проделывать отверстия в корпусе холодильника. Не разрешается монтировать что-либо на холодильнике. 

[image: image10.png]



Устойчивое положение 

 
Работы по распаковке и установке холодильника следует проводить на плоской и твёрдой поверхности. 

[image: image11.png][




Подготовка и источник питания 

Отдельная розетка источника электрической энергии 

 
Как правило, питание осуществляется от однофазного источника электрической энергии переменного тока 220 … 240 В, 50 Гц, через отдельную розетку с двумя контактами. 

[image: image12.png]



Запрет на совместное пользование розеткой 

 
Не разрешается подключать к одной розетке, помимо холодильника, другое оборудование, так как в противном случае возможен перегрев кабеля и возгорание. 

 [image: image13.png]



Защита кабелей 

 
Не допускайте поломки или повреждения кабелей, так как это может стать причиной токов утечки и привести к возгоранию. 

[image: image14.png]A\ s X




Не лейте воду 

 
Не разрешается лить воду на поверхность холодильника, так как это может стать причиной токов утечки. 

[image: image15.png]



Подготовка и источник питания 

Не разрешается пользование оборудованием вблизи взрывчатых и (или) легко​воспламеняющихся веществ. 

 
Не разрешается помещать внутрь холодильника взрывчатые и (или) легко​воспламеняющиеся вещества, такие как эфир, бензин, спирт, клеи и взрывчатые вещества. Эти и подобные опасные вещества не должны находиться вблизи холодильника. 

[image: image16.png]4
~ )19




Защита от брызг 

 
Вблизи холодильника не разрешается проведение работ, связанных с разбрызгиванием горючих веществ, таких как краска или покрытия, поскольку это может стать причиной возгорания и пожара. 

  [image: image17.png]



После перебоев в подаче электрической энергии 

 
После перебоев в подаче электрической энергии или отключения холодильника от источника электрической энергии, обязательно подождите по меньшей мере 5 минут, прежде чем снова подать энергию на холодильник и выполнить пуск оборудования. 

[image: image18.png]


 

 
Рис. : 

	5 minutes 
	5 минут


Без лекарственных препаратов 

 
Внутри холодильника не должны находиться никакие лекарственные средства и препараты. 


[image: image19.png]


 

Пользование и меры предосторожности 

  1.  Перед пользованием: 

- 
подключите холодильник к отдельной розетке 220 … 240 В переменного тока; 

- 
когда холодильник немного поработает, положите руку на место всасывания воздуха для того, чтобы убедиться, что охлаждение достаточное. Тогда можно положить пищевые продукты в холодильный отсек. 

  2.  Цифровой регулятор температуры 

  •  Этот малогабаритный контроллер, выполненный на интегральных микросхемах, может управлять компрессорами, мощность которых составляет около одной лошадиной силы. 

  •  Основные функции: отображение температуры, управление температурой, проведение цикла «Размораживание» вручную или автоматически, управление освещением, хранение параметров, самоконтроль, блокирование параметров. 

[image: image20.png]



 
Рис. Цифровой регулятор температуры: 

	Refrigerant LED 
	Световой индикатор (светодиод) «Охлаждение» 

	Defrost LED 
	Световой индикатор (светодиод) «Размораживание»

	Stand 
	Стойка 

	Cover panel 
	Панель крышки 

	SET 
	Настройка 


Особенности работы 
 
Этот малогабаритный контроллер, выполненный на интегральных микросхемах, может управлять компрессорами, мощность которых составляет около одной лошадиной силы. 

 
Основные функции: отображение температуры, управление температурой, проведение цикла «Размораживание» вручную или автоматически, управление освещением, хранение параметров, самоконтроль, блокирование параметров. 

Действие передней панели 

  1)  Как задать температуру 

  •  Нажмите кнопку [image: image21.png]


 (SET), и дисплей отобразит заданную температуру. 

  •  Нажмите кнопку [image: image22.png]


 или [image: image23.png]


 для того, чтобы изменить и сохранить отображаемое значение параметра. 

  •  Нажмите кнопку [image: image24.png]


 (SET) для того, чтобы выйти из режима «Регулировка», и дисплей отобразит фактическую температуру в холодном помещении. 
  2)  Если ни одна из кнопок не была нажата в течение 10 секунд, то дисплей отобразит фактическую температуру в холодном помещении. 
  3)  Освещение. Нажмите кнопку [image: image25.png]


, и освещение включится. Если нажать снова, то освещение выключится. 

 
 Пуск и останов размораживания вручную. Нажмите кнопку [image: image26.png]


, и удерживайте её нажатой в течение 6 секунд для того, чтобы выполнить пуск или останов размораживания. 
  4)  Световой индикатор (светодиод) «Охлаждение» (Refrigerant LED). В то время, когда происходит охлаждение, этот светодиод вклю​​чен. Пока температура в холодном помещении остаётся постоян​ной, этот свето​диод выключен. Во время отложенного пуска этот светодиод мигает. 
  5)  Световой индикатор (светодиод) «Размораживание» (Defrost LED). В то время, когда происходит размораживание, этот светодиод включен. Когда размораживание прекращается, этот светодиод выключается. Во время отложенного пуска этот светодиод мигает.
{{007 
 


  3.  Меры предосторожности 

  •  Сократите до минимума время, в течение которого дверца остаётся открытой, и уменьшите частоту открываний: это помогает сохранить низкую температуру внутри холодильника. 

  •  Не загромождайте доступ к отверстиям для всасывания и выпуска воздуха. Свободная циркуляция воздуха способствует поддержанию холодопроизводительности. 

  •  Не кладите в холодильник слишком много пищевых продуктов, поскольку перегрузка ухудшает охлаждение. 
  •  Отрегулируйте положение рамы по высоте так, чтобы было удобно хранить пищевые продукты. 

  •  Прежде чем положить продукты в холодильник, охладите горячую пищу до комнатной температуры. 
  •  Постарайтесь сократить продолжительность состояния при открытой дверце холодильника; в случае перебоев в подаче электрической энергии, держите холодильник в холоде. 

  •  Работы по ремонту повреждённого электрического кабеля разрешается выполнять только опытным обученным специалистам по обслуживанию, с применением специальных инструментов. 

  •  Во избежание ожогов, не прикасайтесь к компрессору. 

  •  Если электрический кабель поврежден, то, во избежание опасности, работы по его замене поручите изготовителю, его агенту по обслуживанию или лицам, имеющим подобную квалификацию. 

  •  Лицам с ограниченными физическими или умственными возмож​нос​тями (в том числе детям), или не обладающим достаточной чувстви​тельностью, или не обладающим опытом или знаниями, не разрешается пользоваться данным оборудованием, за исключением тех случаев, когда они находятся под непосредственным наблюдением и получают указания по пользованию от тех, кто несёт ответственность за их безопасность. 

  •  Следите, чтобы дети не играли с данным оборудованием. 

  •  Настоящее Руководство по эксплуатации не рассчитано на лиц (в том числе детей) с ограниченными физическими или умственными возможностями, или не обладающих достаточной чувствительностью, или не обладающих опытом или знаниями. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Не загромождайте вентиляционные отверстия корпуса и встроенных конструкций. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Не пользуйтесь механическими устройствами или другими средствами для того, чтобы ускорить процесс размораживания; при размораживании неукоснительно выполняйте рекомендации изготовителя. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Не допускайте повреждения холодильного контура. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Не пользуйтесь никаким электрооборудованием внутри отсеков, предназначенных для хранения пищевых продуктов, помимо того, что рекомендовано изготовителем. 

Дополнительное предостережение 

[image: image1.jpg]


  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность пожара! 

  Высота треугольника этого символа должна быть 
  не менее 15 мм. 

Обслуживание 

  1)  Примечание 

 
Содержите холодильник в чистоте и регулярно выполняйте периодическое обслуживание. 

 
Приступая к обслуживанию, выньте вилку электрического кабеля из розетки источника электрической энергии. 

 
Во избежание поражения электрическим током и короткого замыкания, не пользуйтесь оборудованием, у которого повреждены или ослабли соединения электрического кабеля, вилки или розетки.

 
Не лейте и не выплёскивайте воду на холодильник. Пользоваться щелочными моющими средствами, мылом, бензином, ацетоном или щётками не разрешается. 

  2)  Чистка снаружи 

 
Смочите мягкую ткань нейтральным моющим средством (средство для мытья столовой посуды) для того, чтобы чистить холодильник внутри, затем протрите сухой мягкой тканью. 

  3)  Чистка внутри 

 
Чтобы мыть водой, извлеките раму наружу. 
 
Протрите коробку мягкой тканью. 

  4)  Периоды длительного бездействия 
 
Извлеките все пищевые продукты и выньте вилку электрического кабеля из розетки источника электрической энергии. 

 
Выполните тщательную чистку внутри и снаружи оборудования и откройте дверцу, чтобы достаточно просохло. 

 
Стекло легко бьётся. Дети не должны иметь доступа к стеклу. 

  5)  Замена осветительной лампы в светильнике 

 
В случае отказа осветительной лампы (светодиод), работы по замене поручите изготовителю или его агенту по обслуживанию. 

Поиск и устранение неисправностей

	Признак неисправности
	Причина и способ устранения

	Нет охлаждения 
	Исправны ли вилка и розетка? 

	
	Не перегорел ли предохранитель? 

	
	Подаётся ли электроэнергия? 

	Неудовлетвори​тельное охлаждение 
	Не попадают ли солнечные лучи? Нет ли поблизости источников тепла? 

	
	Недостаточное проветривание вокруг оборудования? 

	
	Хорошо ли закрыта дверца? Не оставалась ли дверца открытой в течение длительного времени? 

	
	Деформировано или повреждено герметизирующее уплотнение дверцы? 

	
	Пищевой продукт выложен навалом или его слишком много? 

	
	Пищевой продукт затрудняет движение воздуха у впуска или выпуска? 

	
	Отрегулируйте температуру с помощью регулятора 

	Сильный шум 
	Холодильник стоит неровно.

	
	Холодильник контактирует со стеной или с другими предметами 

	
	Не закреплена какая-либо деталь внутри холодильника 


 
Если указанные простые приёмы устранения неисправностей не привели к их устранению, то обратитесь к местному агенту по обслуживанию. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 
Перечисленное ниже не является неисправностью: 

- 
при работе холодильника слышно бульканье воды. Это обычное явление, поскольку хладагент циркулирует в системе; 

- 
во влажное время года, снаружи холодильника может быть обнаружена конденсация. Это не является неисправностью и объясняется высокой влажностью. Просто протрите тканью. 

Принцип действия холодильной системы 


Принцип действия компрессионного холодильника основан на таких понятиях как «компрессия», «конденсация», «дросселирование» и «испарение». Компрессия, или сжатие, происходит в компрессоре, конденсация происходит в конденсаторе, дросселирование осуществляется капиллярной системой, а испарение происходит в испарителе. Когда хладагент циркулирует в закрытой холодильной системе, компрессор всасывает хладагент, который принял в себя тепло в испарителе, и при этом хладагент превращается в газ, находящийся при высокой температуре. В конденсаторе этот нагретый газ отдаёт тепло в воздух, восстанавливает своё жидкое состояние и дросселируется в капилляры, а затем поступает в испаритель при низком давлении. Жидкий хладагент быстро вскипает и испаряется, превращаясь в газ при внезапном падении давления. При этом он поглощает тепло внутри холодильника. Компрессор снова всасывает хладагент, находящийся при низком давлении и при низкой температуре, и цикл повторяется. Таким образом, циркуляция хладагента приводит к желаемому охлаждению. 

[image: image27.png]drying filter ~capillary device

liquid gss

compressor
—_

high pressure and high
temperature gas

low pressure gas

Jojesodene




 
Рис. : 

	drying filter 
	Сухой газоочиститель 

	liquid 
	Жидкость 

	capillary device 
	Капиллярное устройство 

	gas 
	Газ 

	compressor 
	Компрессор

	evaporator 
	Испаритель 

	high pressure and high temperature gas 
	Газ высокого давления при высокой температуре 

	low pressure gas 
	Газ низкого давления 


Электрическая схема 

[image: image28.png]sl






Рис. : 

	defrost probe 
	Датчик размораживания 

	thermostat probe 
	Датчик регулятора температуры 

	digital temperature controller
	Цифровой контроллер температуры 

	overload protector 
	Защита от перегрузки 

	compressor 
	Компрессор 

	fan motor 
	Электродвигатель вентилятора 

	LED lamp 
	Лампа (светодиод) 

	power switch 
	Электрический выключатель 

	PTC 
	Положительный температурный коэффициент


Основные параметры 

	Модель
	130L‑2

	Тип и количество [г] хладагента 
	R134a (180)

	Номинальный ток [А] 
	1,43

	Номинальная входная мощность [Вт] 
	230

	Температура в холодильнике [°C] 
	0 … 12

	Номинальная частота [Гц] 
	50

	Тип климатического исполнения 
	4

	Класс защиты от поражения электрическим током  
	I

	Объём хранения  [литр] 
	130

	Номинальное напряжение [В] 
	220 … 240 
переменного тока

	Мощность лампы [Вт] 
	2 (светодиод)

	Масса нетто [кг] 
	66

	Масса брутто [кг] 
	68

	Габаритные размеры [мм]  (ДхШхВ) 
	797х590х685

	Размеры в упаковке [мм]    (ДхШхВ) 
	873х642х735

	Пенистый заполнитель 
	пенополистирол


ПРИМЕЧАНИЕ 


1.  В случае несоответствия, электрическая схема и параметры устройства, указанные на табличке номинальных данных изделия, имеют приоритет. 

 
2.  Дизайн устройства может быть изменён без уведомления. 
[image: image29.png]



Символ в виде перечеркнутого мусорного бака означает следующее

 
Данное оборудование не разрешается выбрасывать вместе с быто​выми отходами; данное оборудование следует передать в специальное предприятие по раздельному сбору отходов в рассортированном виде. 

 
За сведениями по существующим системам раздельного сбора отходов обращайтесь в органы местной власти. 

 
Если электрическое оборудование выбрасывают на свалку или в мусорную кучу, то опасные вещества могут попадать в грунтовые воды и в пищевую цепочку, причиняя ущерб здоровью и благосостоянию людей. 

 
При замене старого оборудования на новое, розничный продавец по закону обязан принять обратно старое оборудование на утилиза​цию, по меньшей мере бесплатно. 

PAGE  
12

