Запаиватель ручной серии FS Инструкция по эксплуатации

Область применения

Данное оборудование предназначено для герметичного запечатывания пищевых продуктов, сладостей, игрушек и других непродовольственных товаров в пластиковую упаковку.

Технические характеристики

| Модель | FS-100 | FS-200 | FS-300 | FS-350 | FS-400 | FS-500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность импульса, Вт | 250 | 300 | 400 | 430 | 600 | 800 |
| Мах длина запаивания, мм | 100 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 |
| Мах толщина запаивания, мм | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| Время нагревания, сек | 0,2-1,5 | 0,2-1,5 | 0,2-1,5 | До 5 | 4,5 | 0,2-1,5 |
| Ширина запайки, мм | 2 | 2 | 2(3) | 5 | 2 | 3 |
| Вес, кг | 1,5 | 2,7 | 4,5 | 3,7 | 4,5 | 7,5 |
| Габаритные размеры, см | 7.5 х 24 х 14 | 8 х 32 х 15 | 8,5 х 45 х 18 | 8,5x45x25,5 | 8 х 55 х 17 | 550x85x280 |

| Модель | FS- 200 С | FS- 200 В | FS- 300 В | FS- 300 С | FS- 400 С | FS- 500 Н | FS- 500 С | FS- 600 Н | FS- 700 Н | FS- 800 Н | FS- 900 Н | FS- 1000 Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощнос ть импульс а, Вт | 260 | 260 | 430 | 400 | 600 | 650 | 800 | 780 | 910 | 105 0 | 1200 | 1350 |
| Мах длина запаива ния, мм | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Мах толщин а запаива ния, мм | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Время нагрева ния, сек | до 5 | до 5 | до 5 | до 5 | до 5 | до 5 | до 5 | до 5 | до 5 | до 5 | до 5 | до 5 |
| Ширина запайки, мм | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Вес, кг | 2,1 | 2,1 | 3,7 | 4 | 5,5 | 5 | 7,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7.5 |
| Габарит ные размеры , см | 32, 5x7 5x2 2,5 | 32,5 x80x 22,5 | 45x 85x 25, 5 | 4,8 x44 x39 | 59x5 6x21 | 70. 5x3 5x2 4,5 | 55x 85x 28 | 80. 5x3 5x2 4,5 | 90. 5x3 5x2 4,5 | 100 .5x 35x 24, 5 | 110.5 x35x 24,5 | 120.5 x35x 24,5 |

Эксплуатация

- В запаивателях данной модели не используется переключатель питания. Вставьте штепсельную вилку в розетку. Установите время нагревания в соответствии с толщиной упаковочного материала. Упаковочный пакет разложите на поверхности термозапаивателя, опустите рукоятку. Происходит автоматический контроль времени нагрева. Когда индикаторная  лампа  погаснет,  источник  питания  автоматически  отключится.   Примерно

через 1-2 сек отпустите рукоятку. Запаивание завершено.

- Если на запечатываемой поверхности образуются заломы, складки или оплав. Причиной

может  быть  слишком  большое  время нагревания. Поверните	ручку установки времени нагрева против часовой стрелки, чтобы уменьшить время нагрева.

- Причиной некрепкого запаивания может быть слишком короткое время нагревания. В    этом

случае следует увеличить время нагрева. Для этого поверните ручку нагрева далее по часовой стрелке.

- Если пластиковый пакет прилип к резиновой поверхности пресса, значит

выдержано  время  остывания.  Необходимо  увеличить  время  остывания  после  того,    как

погаснет индикаторная лампа. Не торопитесь отпускать рукоятку.

- Установив время нагрева, не следует его менять в процессе работы аппарата. Также не

рекомендуется	проводить	какие-либо	изменения	в	установленных	параметрах	при непрерывном цикле работы.

- Запаиватель  данного  вида  работает  непосредственно  от  сети.  Шнур  питания  вставьте в

розетку. Энергия не расходуется, если процесс запаивания не осуществляется.

- Модель 200В оснащена функцией нанесения оттиска даты.

Внимание!

- Следите за чистотой поверхности пресса. Вовремя удаляйте различные загрязнения и посторонние предметы.

- Не протирайте аппарат влажной тряпкой.

- Неисправность и порча нижней прокладки термоленты может вызвать замыкание и вывод

из строя всей термоленты. Поэтому каждый раз при замене термоленты убедитесь, что она полностью исправна.

- По	мере	необходимости	заменяйте	термоленту,	соблюдая	технические	требования.

Заменяйте ленту аналогичной по своим техническим параметрам.

- После длительной эксплуатации аппарата проверяйте резину на пресс-рукоятке, так как неисправность резины влияет на качество запечатываемой поверхности.