	[image: image1.jpg][ONVITO.





Морозильный SC68 Convito
Руководство по эксплуатации

ВНИМАТЕЛЬНО изучите данное руководство и храните его в доступном месте



СОДЕРЖАНИЕ

	1. ВВЕДЕНИЕ
	3

	2. НАЗНАЧЕНИЕ
	3

	3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	3

	4. КОМПЛЕКТАЦИЯ
	3

	5.УСТРОЙСТВО
	4

	6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
	5

	7. ТРАНСПОРТИРОВКА
	5

	8. УСТАНОВКА
	5

	9. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
	6

	10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
	6

	11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,УХОД,

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
	6

	12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	7

	13. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	8

	
	

	
	

	
	

	
	


1.ВВЕДЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством. 

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем руководстве, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

2.НАЗНАЧЕНИЕ
Морозильный  SC68 Convito предназначен для  хранения предварительно охлажденных продуктов питания.
3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель
	SC68
Convito


	Температурный режим в охлаждаемом объеме, ºС
	                    -15…-5

	Температура наружного воздуха, ºС
	от 16 до 32

	Объем, л
	68/

	Параметры электросети,

В/Гц/кол.фаз
	220/50/1

	Мощность, Вт
	92

	Хладагент
	R-600 A

	Габаритные размеры, мм
	435х475х686

	Вес, кг
	24


4.КОМПЛЕКТАЦИЯ

	НАИМЕНОВАНИЕ
	КОЛИЧЕСТВО (шт.)

	Шкаф морозильный
	1

	Руководство
	1


5.УСТРОЙСТВО 
                         Общий вид оборудования
[image: image2.png]



1. Панель управления                   
2. Упор

3. Петля
4. Стеклянная дверь
5. Уплотнение
6. Регулируемая опора
7. Полка
8. Корпус
Панель управления
[image: image3.png]Tk




1. Выключатель лампы 
2. Регулятор температуры

6.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1.Для подключения морозильного шкафа должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.
2. При подключении необходимо использовать только  электророзетку с заземляющим контактом.

                                           7 .ТРАНСПОРТИРОВКА.

1. При транспортировке морозильного шкафа угол наклона  с горизонтом должен составлять не менее  50º.

                                           8. УСТАНОВКА.

1.Удалите картон и  упаковочную бумагу. 

2. Установите морозильный шкаф на ровной горизонтальной поверхности.

3.Отрегулируйте высоту регулируемых опор.

4.Произведите санитарную уборку внутренней и наружной поверхности морозильного шкафа (вымойте внутреннюю и наружную  часть оборудования и протрите влажной губкой или мягкой тканью, просушите).  

 5.В целях обеспечения нормальной вентиляции расстояние между задней стенкой морозильного шкафа  и стеной или любыми прилегающими конструкциями должно составлять не менее 200 мм, боковыми стенками 50 мм.

 6.Для нормальной  эксплуатации морозильного шкафа и открытия  двери должно быть обеспечено не менее чем на 160º.

 7. Морозильный шкаф  должен быть защищен от воздействия источника тепла и прямых солнечных лучей.

                               9. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. С момента транспортировки до первого включения сделайте паузу 30 мин. При транспортировке из холодного помещения не менее 8 часов.

2. Закройте   дверь.

3. Подключить морозильный шкаф к электрической сети: вставьте вилку в розетку.

3. Включите холодильный шкаф. 

4. Термостатом установите температуру воздуха охлаждаемом объеме морозильного шкафа с учетом наружной температуры воздуха.

5. Через час и более  с момента включение при достижении требуемой температуры осуществляйте загрузку в охлаждаемый объем морозильного шкафа предварительно охлажденных продуктов. 

                                            10.ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Регулирование температуры в морозильномшкафе осуществляется ручкой термостата.   Термостат имеет 6 положений  (0-1-2-3-4-5). Положение 0 – выключено. Заводская установка – 3., положение 1 – самая высокая температура, положение 5 – самая низкая температура. Положения 2-3-4  - промежуточные.

2. В охлаждаемый объем осуществляется загрузка предварительно охлажденных продуктов.

11.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,  УХОД,

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
1. При проведении технического обслуживания необходимо выключить морозильный шкаф, вынуть электровилку из электророзетки.

2. Промойте, протрите и высушите уплотнения стеклянной двери.

3. При замене лампочки снимите колпак и замените лампочку, затем установите колпак на прежнее место.

4. При  толщине инея более 3 мм необходимо произвести оттайку. Для этого отключите холодильный шкаф, выньте продукты и поместите их в другой морозильный шкаф. Талую воду соберите в емкость. Протрите внутренний объем мягкой тканью, загрузите продукты , включите морозильный шкаф.

5. При санитарной уборке используйте мягкую ткань, мыльный раствор и нейтральные моющие средства. После окончания уборки просушите внутренний объем морозильного шкафа. Не используйте для мойки органические вещества, стиральный порошок, ядовитые вещества. Не допускается мойку в проточной воде и использование жестких щеток.

7. При неиспользовании морозильного шкафа долгое время отключите электроэнергию, произведите оттайку,  выполните санитарную уборку и оставите дверь морозильного шкафа приоткрытой во избежание возникновения посторонних  запахов.

Возможные неисправности
	Повышенный шум
	1.Морозильный шкаф установлен не

горизонтально.

2. Дверь не закрыта.

3. Фреоновые трубопроводы касаются  корпуса морозильногоо  шкафа, компрессора
	1. Отрегулировать передние опоры.

2. Закрыть дверь.

3. Устранить касание фреоновых трубопроводов  к корпусу морозильногошкафа, компрессору.

	Не горит лампа
	Перегорела лампа
	Заменить

	Неправильная работа компрессора, повышенный шум
	Электрические параметры не соответствуют требуемым
	Отключить морозильный шкаф и включить его при  нормализации 

электрических параметров. 

	Компрессор работает слишком долго и на поверхности испарителя нет инея
	Утечка холодильного агента - фреона
	Ремонт сервисным центром

	Температура внутри морозильного шкафа слишком низкая
	Неисправен термостат
	Ремонт сервисным центром

	Температура внутри морозильного шкафа слишком высокая, компрессор не останавливается
	1.Высокая внешняя температура. Закрыты вентиляционные отверстия конденсатора морозильного шкафа.

2.Помешен горячий продукт в охлаждаемый  объем хморозильного шкафа

3. Слишком часто открывается дверь.

4. Слишком долго дверь находится в открытом состоянии.
	1.Отремонтировать вентиляцию помещения. Открыть вентиляционные отверстия  морозильного шкафа

2. Убрать горячий продукт из охлаждаемого объема.

3.Уменьшить частоту открывание двери.

4.Уменьшить время открытия двери.


12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 Фирма-поставщик оборудования гарантирует надежное качество изделия при условии соблюдения технических и эксплуатационных требований, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

 Гарантия на оборудование действует в течение  6 месяцев с момента продажи.

Изготовитель не несет ответственности за неисправности оборудования, возникшие по вине пользователя.

PAGE  
6

