ООО ПФ "Техно -ТТ"

Подставка для плит индукционных

ПАСПОРТ

СПИ-01.000 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1. Подставка для плит индукционных

предназначена как подставка под индукционные плиты  на предприятиях общественного питания.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1. Основные технические данные подставки приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм 1.Длина L 2.Ширина B 3.Высота H | 400±2,0 450±2,0 800±2,0 900±2,0 1200±2,0 700±2,0 840±2,0 550±2,0 |

2.2. Условное обозначение подставка под индукционную плиту

СП__ - __  __  __ / __

1     2   3     4     5

1. Исполнение:               И – для индукционной плиты

2. Столешница:              0- открытая(без столешницы)

8- закрытая (без бортика н/с AISI-430)

3. Материал каркаса:     1- оцинкованная сталь(Ст.3)

3- нержавеющий AISI-430

4. Нижняя полка:                         3- ниж. полка сплошная нержав.металл, оцинк.сталь

4- стол-подставка с дверями

7-  стол-подставка без дверей

5.Габаритная длина  стола:    4 - 400÷490мм

8 - 800÷890 мм

7 - 700÷790 мм

9 - 900÷990 мм

12 -1200÷1290мм

6. Резерв:                                  0 – для пристенных плит

1 – для островных плит

2 - для  плит с другой шириной

7. Габаритная ширина  стола: 7 - 700÷790мм

8 - 800÷890мм

9 - 900÷990мм

СПИ-033/807 – стол-подставка под индукционную плиту открытая,  каркас нержав.сталь AISI-430, нижняя полка нержав.сталь AISI-430

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1.  Подставка для плит индукционных укомплектована  в соответствии с перечнем,        приведенным в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| 1.Паспорт СПИ-01.000 ПС 2. Боковина 3.Полка 4.Верхняя коробочка 5. Угловая косынка _ Стандартные изделия: 6.Винт М8х20 7.Винт М6х16 | 1 2 4 2 4 4 8 12 |

4. УСТРОЙСТВО.

4.1. Подставка для плит индукционных представляет собой сборно-разборную конструкцию. Она  состоит из каркаса из трубы 40х40 и полки из н/с AISI-430(12Х17) . Ножки стола снабжены  регуляторами  высоты, что позволяет устранять неровности пола.

5. ТАРА И УПАКОВКА.

5.1. Подставка для плит индукционных обвязывается картоном и скотчем.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1.Техническое обслуживание и ремонт подставки проводят слесари 3-4 разрядов.

Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по имеющейся и утвержденной структуре ремонтного цикла.

При регламентированном техническом обслуживании изделия ежемесячно проверять надежность крепления соединений.

Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия. Срок службы стола 10 лет.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

7.1. Подставка для плит индукционных

соответствует Техническим условиям ТУ5151-010-49889137-06                                               и признан годным для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска____________________

ООО ПФ «Техно-ТТ»

142450 Московская область, Ногинский р-н,

г.Старая Купавна,  а/я 33

тел.(495)702-98-78;  E-mail: info@tehnott.ru

www.tehno-tt.ru

Продан______________________________________________________________

(наименование предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объёме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя   ________________________

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).

8.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12месяцев  со дня продажи ее через торговую сеть.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя.