2

                                                                    Мясорубка электрическая
Мясорубка электрическая



        1

ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование предназначено для измельчения мяса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Общие данные
	Модель
	TC/12 1 PH (TCE/12 1 PH)

	
	Описание
	Настольная

	
	Габаритные размеры, мм
	400х240х400

	
	Установочная мощность, кВт
	0,75

	
	Параметры электросети
	220/50/1

	
	Масса, кг
	22,0

	
	Материал корпуса
	Чугун

	Характеристики
	Тип мясорубочной системы
	Стандартная

	
	Производительность, кг/ч
	140

	
	Режим работы
	Постоянный


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мясорубка – 






1 шт.

Загрузочный лоток – 





1 шт.

Пестик – 






1 шт.
Лоток для фарша – 





1 шт.

Стандартная мясорубочная система:
корпус – 
1 шт.







шнек – 

1 шт.







нож – 

1 шт.







решетка – 
1 шт.







маховик – 
1 шт.

Паспорт – 






1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

[image: image1.jpg]



Рис.1. 
Основные узлы оборудования

1
корпус





8
шнек

3
фиксатор мясорубочной системы

9
штифт

4
кнопки «ВКЛ./ВЫКЛ.»


10
нож

5
загрузочный лоток



11
решетка

6
пестик





12
маховик

7
цилиндр

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ
1. Очистите оборудование в соответствии с инструкциями раздела «Обслуживание и уход».

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Включите питание (вставьте вилку в розетку).

2. Убедитесь в том, что мясорубочная система зафиксирована в рабочем положении (фиксатор (3) должен находиться в нижнем положении).

3. Убедитесь в том, что маховик (12) завернут.

Не следует заворачивать маховик слишком туго, т.к. это приведет к быстрому изнашиванию ножа и решетки.

4. Установите на место загрузочный лоток (5). Подставьте под мясорубочную систему лоток для фарша.

5. Включите оборудование в сеть при помощи зеленой кнопки «I» (4). При этом должен загореться белый световой индикатор, находящийся рядом с кнопкой «I».

6. Выложите мясо, нарезанное кусками, в загрузочный лоток. Подавайте мясо из загрузочного лотка к шнеку при помощи пестика.

Нажим на пестик должен быть равномерным и не слишком сильным.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Выключение оборудования, в том числе и аварийное, производится при помощи красной кнопки «0» (4).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Все работы по обслуживанию выполняются на оборудовании, отключенном от электросети.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы.

Корпус мясорубки следует протирать чистой влажной тканью или губкой.

Съемные узлы мясорубки следует вымыть теплым мыльным раствором, тщательно ополоснуть чистой водой и вытереть насухо.

Для дезинфекции съемных узлов мясорубки следует замочить их в 3% растворе хлорида натрия, затем тщательно ополоснуть чистой водой и вытереть насухо.

Разборка мясорубочной системы

Перед началом разборки мясорубочной системы убедитесь в том, что фиксатор (3) находится в нижнем положении.

1. Уберите лоток для фарша, выньте пестик и снимите загрузочный лоток.

2. Отверните маховик (12) против часовой стрелки и снимите его.

3. Снимите решетку (11) и нож (10).

Во избежание порезов при обращении с ножом следует соблюдать осторожность.

4. Выньте шнек (8).

5. Поверните фиксатор (3) в верхнее положение. Поверните цилиндр (7) против часовой стрелки и выньте его из держателя.

Сборка мясорубочной системы производится в обратном порядке.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Установка оборудования и подключение к электросети осуществляется только квалифицированными специалистами.

2. Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.

3. Оборудование предназначено только для переработки мяса без костей. Не допускается использовать оборудование для измельчения мяса и рыбы с костями, замороженных и непищевых продуктов, хлеба, овощей и фруктов.

4. При работе с оборудованием рекомендуется носить специальную рабочую одежду. Не допускается носить свободную одежду, шарфы, шейные платки, галстуки, драгоценности и т.п. Рукава должны быть застегнуты. Волосы должны быть забраны косынкой.

5. Не допускается работа оборудования вхолостую (без мяса), т.к. это вызывает перегрев ножа и решетки и приводит к их преждевременному износу.

6. Не допускается подача мяса из загрузочного лотка к шнеку руками. Пользуйтесь пестиком.

7. Не допускается собирать и разбирать мясорубочную систему при включенном двигателе.

8. Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.

9. Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив его от электросети.

10. Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды.

11. Во избежание повреждений не допускается бросать или ронять узлы мясорубки, а также складывать их друг на друга при мытье.

12. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.













