Руководство по обслуживанию моделей
CU1526, CU2026, CU3030

Руководство по обслуживанию моделей
CU1526, CU2026, CU3030


Введение

В основе конструкции этого ледогенератора лежит многолетний опыт разработки и тестирования таких устройств. В стандартную комплектацию входят съемный бункер для простоты технического обслуживания и выключатель на передней панели корпуса, дающий возможность оперативного управления.

 

СОДЕРЖАНИЕ

3Расшифровка номера модели

Вода
4
Общий вид корпусов моделей CU1526 и CU2026
5
Общий вид корпуса модели CU3030
6
Съемный бункер
7
Требования к водопроводной системе
8
Электрическая часть
9
Регулировка
10
Порядок эксплуатации
11
Управляющие переключатели
13
Информация о системе ледогенератора
14
Информация о контроллере
15
Информация о контроллере
16
Таблица значений индикаторов
16
Порядок работы - модели с воздушным охлаждением
17
Порядок работы - модели с водяным охлаждением
18
Порядок работы электрооборудования - модели с воздушным или водяным охлаждением
19
Порядок работы электрооборудования - модели с воздушным или водяным охлаждением) - продолжение
20
Подробные сведения о компонентах электрооборудования
21
Охлаждение и система подачи воды
23
Работа органов управления
24
Обеспечение безопасности
25
Повторный запуск
26
Использование кнопки управления (из режима ожидания - индикатор статуса не горит)
27
Тестовый режим:
28
Диагностика при обслуживании
29
Очистка, обеззараживание и техническое обслуживание
33
Процедура испытаний – датчики
35
Проверка сенсоров
36
Термисторы
37
Проверка - нагрузки
38
Проверка
39
Проверка
41
Техническая информация
42
Показатели производительности, модель CU1526
43
Показатели производительности, модель CU2026
44
Показатели производительности, модель CU3030
45
Принципиальная электрическая схема, модели CU1526 и CU2026, 60 Гц
46
Принципиальная электрическая схема, модель CU3030, 60 Гц
47
Принципиальная электрическая схема, модели CU1526 и CU2026, 50 Гц
48
Принципиальная электрическая схема, модель CU3030, 50 Гц
49
Демонтаж и замена
50
Демонтаж и замена
51
Демонтаж и замена
52
Демонтаж и замена
53
Демонтаж и замена
54
Демонтаж и замена
55
Демонтаж и замена холодильной части
56
Процедуры демонтажа и замена холодильной части
57


	Обозначения "ОСТОРОЖНО!" И "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!", используемые в настоящем руководстве, указывают на потенциально опасные факторы.
	[image: image1.jpg]


 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

	
	[image: image2.jpg]


 ОСТОРОЖНО!


Установка: Спецификации 

Ограничения по месту установки:

Настоящее изделие разработано для установки внутри помещений с контролируемыми условиями окружающей среды. Модели с воздушным охлаждением выводят наружу очень горячий воздух. Модели с водяным охлаждением сбрасывают в канализационную систему здания теплую воду. Для доступа для технического обслуживания следует обязательно оставить достаточно места. 

Габаритные ограничения

Нельзя блокировать приток воздуха к передней части устройства. 

Воздух подается внутрь устройства слева и выводится наружу справа. Модель CU3030 также забирает воздух через днище корпуса. 

[image: image3.jpg]



Поток воздуха


Ограничения параметров окружающей среды
	
	Минимум
	Максимум

	Температура воздуха
	50 oF
	100 oF  

	Температура воды
	40 oF
	100 oF

	Давление воды
	20 фунт./кв.дюйм
	80 фунт./кв.дюйм


Источник питания - допустимый диапазон напряжений

	
	Минимум
	Максимум

	Модель, рассчитанная на 115 В
	104 В
	126 В

	Модель, рассчитанная на 230 В
	198 В
	253 В


Информация о гарантии

Гарантийные обязательства по данному изделию описаны в отдельном документе (см. в нем подробную информацию о гарантии). В целом гарантия предоставляется на случай дефектов материалов или изготовления. В число гарантийных случаев не входят ошибки технического обслуживания и установки, или ситуации, когда устройство эксплуатируется без соблюдения указанных выше ограничений. 

Информация об устройстве

Настоящее устройство представляет собой автономный ледогенератор с приемным бункером. Отдельно стоящие модели можно устанавливать под стойкой. 

Расшифровка номера модели

Пример:

· CU2026SA-1A

· C = cuber - генератор (кубиков) льда

· U = under the counter type - модель для установки под стойкой

· 20 = номинальная производительность по льду в десятках фунтов

· 26 = штатная ширина  корпуса

· S = size - размер кубиков: S - малый размер (полукубик), М - средний размер (полный кубик)

· A - тип конденсатора: А -  с воздушным охлаждением, W - с водяным охлаждением

· -1 = 115/60 Гц, -32 = 208-230 В/60 Гц, -6 = 230 В/50 Гц

· A = код варианта серии, А = первая серия

Примечание: В некоторых разделах настоящего руководства в номерах моделей могут указываться только первые шесть символов номеров; следует понимать, что в этих случаях размер кубиков льда, тип конденсатора и разница в напряжениях не представляют собой особо важную информацию. 


Системы ледогенерации Scotsman производятся с соблюдением самых высоких стандартов безопасности и производительности. 

Компания Scotsman не берет на себя ответственность за изделия, произведенные компанией Scotsman, но претерпевшие какие-либо изменения, включая использование в них любых частей и/или каких-либо компонентов, не разрешенных к использованию компанией Scotsman в явном виде. 

Scotsman оставляет за собой право вносить изменения и/ или усовершенствования в конструкцию устройства в любое время. Спецификации и конструкция могут изменяться без предупреждения. 

Описание и требования к электроснабжению устройства

	Размеры
(ш * г * в в дюймах)
	Модель
	Электрическая часть: В/Гц/фаза
	Конденсатор
	Общая нагрузка, А
	Максимальный размер предохранителя*

	26,62x27,5x33
	CU1526SA-1
	115/60/1
	Воздух
	7,7
	15

	
	CU1526SW-1
	115/60/1
	Вода
	7,7
	15

	26,62x27,5x33
	CU2026SA-1
	115/60/1
	Воздух
	7,2
	15

	
	CU2026SW-1
	115/60/1
	Вода
	7,2
	15

	
	CU2026SA-32
	208-230/60/1
	Воздух
	3,7
	15

	
	CU2026SW-32
	208-230/60/1
	Вода
	2,96
	15

	30,62x30x33
	CU3030SA-1
	115/60/1
	Воздух
	10,4
	15

	
	CU3030SW-1
	115/60/1
	Вода
	10,4
	15

	
	CU3030SA-32
	208-230/60/1
	Воздух
	5,54
	15

	
	CU3030SW-32
	208-230/60/1
	Вода
	4,48
	15


Примечания к таблице: Высота без учета ножек. Модели для кубиков среднего и малого размера имеют одинаковые электрические характеристики. Коды вариантов серии опущены. 
* Или автоматические выключатели типа HACR. 

** Если ножки не используются, добавить 0,25 дюйма на винты под основанием. Ножки добавляют от 6 до 6,75 дюймов высоты, на винты следует оставлять 1/4 дюйма. 

Вода

Качество воды, подаваемой в ледогенератор, влияет на регулярность очистки и, в конечном итоге, на время жизни устройства. В ней могут содержаться примеси в виде взвесей или растворов. Взвешенные вещества могут быть отфильтрованы. Растворенные жидкие или твердые вещества невозможно отфильтровать, их необходимо разбавлять или обезвреживать химическим путем. Для удаления взвешенных веществ рекомендуется использовать бумажные фильтры. Некоторые фильтры могут самостоятельно производить обработку взвешенных твердых веществ. Рекомендации по обработке воды можно получить в соответствующих службах водопользования. 

Вода обратного осмоса. В этом устройстве можно использовать воду, полученную методом обратного осмоса, но при этом проводимость воды должна быть не менее 10 мкСм/см. 

Возможность заражения из воздушной среды

Установка устройства рядом с контейнером, содержащим дрожжи или подобные материалы, может повлечь за собой необходимость более частой очистки с обеззараживанием, поскольку такие материалы могут вызвать заражение устройства. Большинство водяных фильтров удаляют хлор из воды, подаваемой в устройство, что усугубляет данную ситуацию. Тесты показали, что использование фильтра, который не удаляет хлор, например, Scotsman Aqua Patrol, напротив, ситуацию значительно улучшает, а хлор удаляется изо льда уже в процессе его изготовления, не влияя ни на вкус, ни на запах продукции. Кроме того, в устройстве могут размещаться приспособления, предназначенные для дополнительной его очистки, например, Scotsman Aqua Bullet, в результате чего устройство очищается между сеансами ручной очистки. 

В настоящем руководстве описывается несколько моделей. Номер модели на устройстве указывается в двух местах - на табличке данных на задней панели устройства и на ярлыке с указанием модели и серийного номера, расположенном за передней панелью. Местоположение таблички данных и ярлыка с серийным номером показано на иллюстрации. 


Промывка
В ледогенераторах используется больше воды, чем в конечном итоге попадает в бункер в виде льда. Хотя большая часть воды используется для изготовления льда, некоторое ее количество сливается из системы на каждом цикле, чтобы снизить количество твердых отложений внутри устройства. Эта процедура, обычно называемая, промывкой, применимая эффективно, может увеличить периоды работы устройства между регулярными очистками. 

Кроме того, устройство может автоматически регулировать количество сливаемой воды в зависимости от чистоты воды, поступающей в систему. Скорость промывки можно также устанавливать вручную. Регулировка промывки по местным условиям не сопровождается гарантией. 

Общий вид корпусов моделей CU1526 и CU2026

[image: image4.jpg]BOORTITEEBON

]
v &
o
pngd _\L — —
PETVIAIOP IOHEAC. )
it
it A\
“ﬁ:ﬁ\ .
. s " .
) - o
AL
o
. H—= o —#.
f 1[}&] JL [E— u
real ]
L3
gl
B
SE—— - I
35
|l o 2 ] f
Cers]
8
— —1 |
£
I I ! \
&P
— i 875
— s
it
!
(=)

L] %]




Общий вид корпуса модели CU3030

[image: image5.jpg]Leos]
B8

B0 NUTLEBOM BOG,
/T PR

[ C———————— s |

8]
3%
.. o
0 o

o u

[a]

w
0 ]
R——
Mt





Съемный бункер

Бункер для приема льда можно снимать для производства технического обслуживания системы охлаждения. 

1. Снять передние панели с прорезями - сначала левую, затем правую. 

2. Если запущен режим производства льда, нажать и отпустить кнопку Manual Harvest (Ручной забор льда) для полного удаления льда, который еще может оставаться на испарителе. 

3. Нажать и удерживать кнопку контроллера Off (Выкл.) до полного отключения устройства. 

4. Удалить весь лед из бункера. 

5. Отключить устройство от сети. 

6. Снять дверку (открыть примерно на 1,5 дюйма и вынуть за низ). 

7. Снять верхнюю панель, затем две скобы под правыми углами верхней крышки. Сдвинуть их назад и поднять  верхнюю часть, без усилия подтолкнуть назад, поднять панель и снять с устройства. 

8. Отсоединить дренажную трубку от крепления дренажа бункера. 

[image: image6.jpg]OTCOoeaANHNTL
LunaHr nepes
TEM, Kak
caguraTb GyHkep

i

l:i’"’
Witicsti,,
sy





[image: image7.jpg]OTKpyTUTL
6onT, YTobbI
CHATb ByHKep





9. Удалить два болта на днище бункера, один в левой части, другой - в правой. 

10. Удалить болт с задней стенки бункера.

[image: image8.jpg]60onT, YTOBLI
CHSATb ByHKep




11. Потянув бункер вперед, снять его с шасси. 

Требования к водопроводной системе
Для всех моделей требуется соединение с водопроводом с холодной питьевой водой. В непосредственной близости к устройству должен быть установлен кран, приводимый в действие вручную. Модели с воздушным охлаждением оснащаются одним входным штуцером для воды с нормальной трубной резьбой (НТР) 3/8". Модели с водяным охлаждением имеют такой же входной штуцер и дополнительный штуцер для воды конденсатора с НТР 3/8". 

Водяные фильтры

При использовании системы фильтрации воды следует фильтровать только воду, поступающую в резервуар, а не в конденсатор. Если фильтры уже использовались в устройствах, установленных ранее - установить новые картриджи. 

Во всех моделях должны быть установлены дренажные трубки. Модели с воздушным охлаждением оснащены одним дренажным штуцером с НТР 3/4 на задней панели корпуса. Модели с водяным охлаждением имеют такой же штуцер и дополнительный штуцер с НТР 1/2" на задней панели корпуса. 

При замене ранее установленного ледогенератора установить новые трубопроводы, поскольку их размеры были рассчитаны на старую модель и могут не подойти к устанавливаемым заново. 

1. Присоединить источник воды к входному штуцеру. Рекомендуется использовать шланг с внешним диаметром 3/8".


Примечание: Эти модели, включенные в список Национального фонда санитарной защиты, оснащены воздушным зазором для предотвращения обратного хода воды между отверстием поплавкового клапана и максимальным уровнем воды в резервуаре; для нормальной работы входного штуцера питьевой воды не требуется устройство предотвращения обратного хода. 

2. Присоединить дренажные трубки к дренажному штуцеру. 

3. Протянуть дренажный шланг к канализационному сливу здания. Выполнить местные требования к воздушному зазору. 

Дренажные трубки:

Использовать жесткие дренажные трубки и прокладывать их по отдельности - при использовании водяного охлаждения не отводить дренаж конденсатора через тройник в резервуар или дренаж бункера. 

Дренаж резервуара должен быть оснащен клапаном. Под действием силы тяжести вертикальный клапан на задней стороне дренажа длиной 8-10" пропускает воду из дренажа и предотвращает выбросы дренажной воды из клапана при дренировании. 

Для нормального слива наклон горизонтальных отрезков  дренажных трубок должен составлять 1/2" на фут длины. 

Все соответствующие нормы должны быть соблюдены. 

[image: image9.jpg]BopsHoi dunbtp
(ecnn ncnonb3syeTca)

OTCeuHbIN KpaH

[IpeHaxHble
Tpy6KU

iy

LpeHax B nony

Bxop oAbl

CoepuHervne
nuTbesoN

MecTononoxerne
|| | noaaum Boge! ApeHaxa npu
\\ | npu BoasiHOM BOASHOM
\ oxnaxaeHnn

CoepuHerue
ApeHaxa ByHkepa





	Водопроводные соединения моделей с воздушным охлаждением
	Водопроводные соединения моделей с водяным охлаждением


Электрическая часть

Устройство комплектуется сетевым кабелем. 

С помощью кабеля оно подключается к сети и должно работать от отдельного источника напряжения. Проверить табличку данных и ярлык устройства на предмет соответствия напряжения, емкости по току и максимального размера предохранителей, а также используемых предохранителей или автоматических выключателей HACR. 

Следует соблюдать все местные правила - устройство обязательно заземлить. Нельзя пользоваться удлинителями и снимать/отключать контакт заземления в электрической вилке. 

Типичная продолжительность цикла производства льда (мин.)

Данные приводятся для правильно установленных устройств без загрязнений. Продолжительность циклов в начале эксплуатации больше, по мере стабилизации работы системы она становится короче. 

	Модель
	70oF воздух/

50oF вода
	90oF воздух/ 
70oF вода

	CU1526A
	22-25
	36-29

	CU1526W
	21-24
	28-31

	CU2026A
	15-18
	25-28

	CU2026W
	15-18
	20-23

	CU3030A
	12-15
	19-22

	CU3030W
	10-13
	15-18





Регулировка

Регулировка толщины перемычки - проводится только специалистом по ТО

1. Снять левую панель с прорезями, найти переключатели "on (вкл)" и "off (выкл)" контроллера.

2. Нажать и удерживать переключатель "off" до полной остановки устройства. 

3. Снять шторку. 

4. С помощью торцевого гаечного ключа вращать винт регулировки толщины перемычки с шагом 1/8 оборота - по часовой стрелке, чтобы увеличить толщину перемычки; против часовой стрелки, чтобы уменьшить толщину. 

Внимание: перемычку нельзя делать слишком тонкой, иначе невозможно обеспечить выдачу продукции надлежащим порядком. Регулировка толщины перемычки гарантией не сопровождается. 

5. Вернуть шторку и панель с прорезями в обычное положение. 

6. Нажать и отпустить кнопку On (Вкл.). Проверить качество следующей партии льда. Если необходимо, повторить шаги 1-6. 

Установка параметров промывки
Параметры автоматической настройки промывки на месте производства подходят для большинства условий водоснабжения. Эти значения можно заменить на одно из 5 значений, устанавливаемых вручную, или оставить для работы в автоматическом режиме. 

[image: image10.jpg]1/8-3/16"
nepembiukal
L

==Y

e

CnuLIKOM MHOMO B cambii pa3 CnuLwKom mMano




Измерение толщины ледяной перемычки

[image: image11.jpg]



Механизм регулирования толщины ледяной перемычки

	Установки промывки
	1 - Минимум
	2 - Средний
	3 - Стандартный
	4 - Повышенный
	5 - Максимальный
	А - Автоматический

	Тип воды
	Вода обратного осмоса или аналог
	Вода с низким уровнем общего содержания растворимых твердых веществ без применения обратного осмоса
	Использовать для обычной воды
	Вода с высоким уровнем общего содержания растворимых твердых веществ
	Вода с очень высоким уровнем общего содержания растворимых твердых веществ
	Любая, с проводимостью не менее 10 мкСм/см


Для задания значений:

7. Отключить устройство, нажав и удерживая кнопку Оff до появления на дисплее кодов какой-либо цифры или буквы А. 

8. Нажать и отпустить кнопку On; повторять до тех пор, пока цифра на дисплее не будет соответствовать нужной установке. 

9. 
Снова нажать и отпустить кнопку Off для возвращения к нормальному режиму управления. 
Порядок эксплуатации

После включения ледогенератор начинает автоматически производить лед вплоть до заполнения им бункера. При снижении уровня льда в бункере устройство возобновляет производство льда. 

На передней панели узла управления имеются четыре индикатора, информирующие о текущем состоянии устройства. 

Индикаторы

· Power - Питание

· Status - Статус

· Water - Вода

· De-scale & Sanitize - Удаление отложений и обеззараживание


[image: image12.png]



	Power - Питание

Status - Статус

Water - Вода 
Sanitize - Обеззараживание
	De-scale - Удаление отложений

On - Вкл.

Off - Выкл.


Technician section ( К сведению технолога:

Manual Harvest - Ручной забор

Clean - Очистка

Code display ( Дисплей кодов

Операция управления - см. Инструкцию

Горит индикатор Water - возобновить поступление воды в устройство

Горит индикатор De-Scale - провести очистку и обеззараживание устройства

Регулировка промывки - чтобы изменить значение, нажать кнопку Off и удерживать ее 3 секунды. Нажать кнопку On, чтобы выбрать одно из значений установки для промывки (от 1 до 5 или А - "автоматически") 

Тестовый режим - нажать кнопку Off и удерживать ее 3 секунды, затем нажать кнопку Сlean и удерживать ее 3 секунды. 

Последние использованные диагностические установки - нажать кнопку Off и удерживать ее 3 секунды. Несколько раз нажать кнопку Harvest для вызова десяти последних использованных установок, по порядку от самых недавних к самым старым. 

Сброс кода 1, 2, 4 или 8 - нажать Off, затем On. 
	Код
	Описание

	F
	Цикл заморозки

	F мигает
	Цикл заморозки не завершен

	H
	Цикл забора

	H мигает
	Ручной забор

	b
	Бункер заполнен

	C
	Цикл очистки

	L
	Панель заблокирована

	d
	Тестовый режим

	0
	выкл.

	Е
	Самоконтроль не пройден

	1 мигает
	Макс. заморозка - повтор

	1
	Отключение по макс. заморозке с регулировкой времени

	2 мигает
	Макс. забор - повтор

	2
	Отключение по макс. забору с регулировкой времени

	3
	Низкая скорость воды

	4
	Высокая температура на выходе

	5
	Отказ датчика температуры отстойника

	7
	Отказ датчика температуры на выходе

	8 мигает
	Краткая заморозка - повтор

	8
	Краткая заморозка - тонкий лед

	Мигают все 4 верхних индикатора
	Устройство заблокировано дистанционно - обратиться в лизинговую компанию


Scotsman 02-4302-01

Индикаторы работы компонентов

	
	Индикаторы и их значение

	
	Питание
	Статус
	Вода
	Удаление отложений и обеззараживание

	Зеленый, горит постоянно
	Нормальное состояние
	Нормальное состояние - бункер заполнен льдом
	-
	-

	Зеленый, мигает
	Самоконтроль не пройден
	Устройство включается/выключается
	-
	-

	Красный, мигает
	-
	Диагностическое отключение или отказ датчика температуры (в режиме производства льда)
	Нехватка воды
	-

	Желтый
	-
	-
	-
	Необходимо произвести очистку/обеззараживание

	Желтый, мигает
	-
	-
	-
	Режим очистки

	Не горит
	Нет напряжения
	Устройство выключено
	Нормальное состояние
	Нормальное состояние

	Все индикаторы мигают
	Устройство заблокировано дистанционно - обратиться в лизинговую компанию


Горящий индикатор Water означает, что устройство обнаружило нехватку воды. Проверить подачу воды в устройство. Возможно, возникли перебои с водоснабжением, или следует заменить картриджи водяных фильтров. 

Свечение индикатора "Удаление отложений" означает, что устройство выявило необходимость проведения очистки. Следует обратиться к авторизованному сервис-партнеру Scotsman для проведения очистки устройства, удаления отложений и обеззараживания. 

Примечание: В моделях с водяным охлаждением фабричная установка выходного давления системы охлаждения составляет 245 фунт./кв.дюйм (прибл.), что обеспечивает температуру воды на выходе цикла заморозки около 105-110 градусов Фаренгейта. Отрегулировать по необходимости. 

Управляющие переключатели

По центру панелей с прорезями в верхней части устройства расположен переключатель On/Off (Вкл./Выкл.). Переключение его в положение Off немедленно отключает устройство. Переключение обратно в положение On дает устройству команду начать отработку цикла производства и забора с регулировкой по времени. 

[image: image13.jpg]



Контроллер также оснащен переключателями On и Off, и они также включают и выключают машину, но при этом работают по-другому:

Чтобы ОТКЛЮЧИТЬ устройство, нажать и отпустить кнопку Off. Устройство отключится по окончании следующего рабочего цикла. Для немедленной остановки устройства нажать и удерживать кнопку Off в течение 3 секунд. 

Чтобы ВКЛЮЧИТЬ устройство, нажать и отпустить кнопку On. Устройство выполнит программу запуска, а затем возобновит производство льда. 

[image: image14.png]B

pes——
e B, o
R [ EEm
oo |
s et e
BT Emm
By nomieme {we EimarnT
G | e
o L EEER
e b R,






Power - Питание

Status - Статус

Water - Вода

De-scale - Удаление отложений

Sanitize - Обеззараживание

On - Вкл.

Off - Выкл.

Technician section ( К сведению технолога:

Manual Harvest - Ручной забор

Clean - Очистка

Code display ( Дисплей кодов

Операция управления - см. Инструкцию

Горит индикатор Water - возобновить поступление воды в устройство

Горит индикатор De-Scale - провести очистку и обеззараживание устройства

Регулировка промывки - чтобы изменить значение, нажать кнопку Off и удерживать ее 3 секунды. Нажать кнопку On, чтобы выбрать одно из значений установки для промывки (от 1 до 5 или А - "автоматически") 

Тестовый режим - нажать кнопку Off и удерживать ее 3 секунды, затем нажать кнопку Сlean и удерживать ее 3 секунды. 

Последние использованные диагностические установки - нажать кнопку Off и удерживать ее 3 секунды. Несколько раз нажать кнопку Harvest для вызова десяти последних использованных установок, по порядку от самых недавних к самым старым. 

Сброс кода 1, 2, 4 или 8 - нажать Off, затем On. 

	Код
	Описание

	F
	Цикл заморозки

	F мигает
	Цикл заморозки не завершен

	H
	Цикл забора

	H мигает
	Ручной забор

	b
	Бункер заполнен

	C
	Цикл очистки

	L
	Панель заблокирована

	d
	Тестовый режим

	0
	выкл.

	Е
	Самоконтроль не пройден

	1 мигает
	Макс. заморозка - повтор

	1
	Отключение по макс. заморозке с регулировкой времени

	2 мигает
	Макс. забор - повтор

	2
	Отключение по макс. забору с регулировкой времени

	3
	Низкая скорость воды

	4
	Высокая температура на выходе

	5
	Отказ датчика температуры отстойника

	7
	Отказ датчика температуры на выходе

	8 мигает
	Краткая заморозка - повтор

	8
	Краткая заморозка - тонкий лед

	Мигают все 4 верхних индикатора
	Устройство заблокировано дистанционно - обратиться в лизинговую компанию


Scotsman 02-4302-01

Индикаторы работы компонентов

Примечание: Индикатор работы компонента включается, чтобы указать, что данный компонент работает. 
Примечание: Индикаторов выключателя шторки два: SW1 и SW2. В данных моделях с одной пластиной один индикатор выключателя шторки горит постоянно, поскольку горение  такого индикатора указывает на то, что шторка открыта или отсутствует. 

Информация о системе ледогенератора

Общие сведения о системе:

· Заморозка: Механическая, с воздушным или водяным охлаждением

· Система подачи воды: Входной поплавковый клапан обеспечивает беспрерывное заполнение резервуара. Соленоидный клапан промывки открывается для отбора небольшого количества воды из резервуара один раз за рабочий цикл. 

· Система управления: электронная

· Датчик цикла забора: зонд-резистивиметр

· Датчик пустого/полного резервуара для воды: зонд-резистивиметр

· Управление бункером: выключатель шторки

· Тип льда: однородный

· Система забора льда: Оттайка горячим газом со вспомогательным механическим воздействием

Электрические компоненты:

· Компрессор

· Контактор

· Водяной насос
· Промывка или клапан промывки

· Привод(ы) вентилятора

· Регулятор давления привода вентилятора

· Выключатель высокого давления

· Вспомогательный соленоид забора

· Клапан горячего газа

· Контроллер

· Трансформатор -12 В переменного тока, только для контроллера

· Датчик воды

· Датчик толщины льда

· Выключатель шторки

Информация о контроллере

Индикаторы устройства

· Power - Питание

· Status - Статус

· Water - Вода

· Clean Очистка

Вывод кодов на дисплей
Основные коды - выводятся на дисплей автоматически

F

Цикл замораживания

F 
мигает
Цикл замораживания не завершен

H 

Цикл забора

H 
мигает 
Ручной забор

b 

Бункер заполнен

C 

Цикл очистки

L 

Панель заблокирована

d 

Тестовый режим

0 

Выкл.

Е 

Самоконтроль не пройден

1

мигает
макс. заморозка - повтор

1

Отключение по времени макс. заморозки

2

мигает
макс. забор - повтор

2 

Отключение по макс. забору с регулировкой времени

3

Низкая скорость воды

4

Высокая температура на выходе

5

Отказ датчика температуры отстойника

7

Отказ датчика температуры на выходе

8

мигает
Краткая заморозка - повтор 

8

Краткая заморозка - тонкий лед

Установка значений кодов - для активации требуется ввод последовательности кнопок


Установки слива воды

A, 1, 2, 3, 4, 5


Установка интервалов удаления отложений

6, 5, 4, 3

Информация о контроллере

Индикаторы компонентов

· Condenser Fan / Aux - Вентилятор конденсатора / Вспомог. 

· Water Pump - Водяной насос

· Purge Valve - Клапан промывки

· Water Solenoid - Соленоид водяной системы

· Hot Gas - Горячий газ

· Compressor - Компрессор

· Ready to Harvest - Устройство готово к забору

· Sump Empty - Отстойник пуст

· Sump Full - Отстойник заполнен

· Curtain SW1 - Выключатель шторки SW1

· Curtain SW2 - Выключатель шторки SW2

[image: image15.jpg]0L AQv3y

HOSSIIdNOD

zidl o
SY9
| | 1OH

QION3T0S
“YILYM

— ANTVA
39dnd
-dANd
J3LYM

XNV / INVd———
JOSNIANOD

e





Таблица значений индикаторов

	Система
	Индикатор горит

	Condenser Fan / Aux
	Подано напряжение на привод вентилятора

	Water Pump
	Подано напряжение на привод насоса

	Purge Valve 
	Клапан промывки открыт

	Соленоидный клапан водяной системы
	В данной модели не используется

	Hot Gas
	Открыт клапан горячего газа и подано напряжение на вспомогательный соленоид забора

	Compressor
	Контактор закрыт

	Ready to Harvest
	Вода вступает в контакт с датчиком толщины льда

	Sump Empty
	Цепь между средним и общим датчиком разомкнута

	Sump Full
	Цепь между верхним и средним датчиком замкнута

	Выключатель шторки
	Шторка открыта


Порядок работы - модели с воздушным охлаждением

Цикл заморозки. При запуске устройства контроллер включает водяной насос и открывает клапан промывки для сброса воды из резервуара. Поплавковый клапан обеспечивает повторное заполнение резервуара после отключения клапана промывки. После заполнения резервуара включаются компрессор и водяной насос. Когда давление на выходе превышает значение, установленное для включения регулятора давления нагнетания вентилятора, включается привод вентилятора (приводы вентиляторов), который нагнетает теплый воздух. Привод вентилятора включается и выключается по мере роста и спада давления на выходе. Вода омывает испаритель, и система охлаждения начинает отводить тепло. Когда температура воды опускается до предварительно заданного значения согласно показаниям датчика температуры воды, контроллер отключает водяной насос на 30 секунд. Цикл замораживания возобновляется, когда насос снова начинает работать, и лед начинает образовываться на испарителе. По мере образования льда вода, протекающая поверх него, оказывается все ближе к металлическому наконечнику датчика толщины льда. В результате контакта воды с датчиком в течение нескольких секунд подряд контроллеру подается команда об окончании цикла заморозки. 

Длительность интервала, на который контроллер отключает привод мотора с воздушнымх охлаждением, может быть разной. Это обеспечивает нагрев, достаточный для забора льда. Длительность  зависит от температуры датчика линии выдачи. 

Цикл забора. В начале цикла забора льда контроллер отключает привод вентилятора, открывает клапан горячего газа и с помощью параллельного контура включает вспомогательный соленоид забора. Через несколько секунд открывается клапан промывки и вода сливается из резервуара. В зависимости от установок автоматической или ручной промывки насос и клапан промывки отключаются по истечении времени, достаточного для удаления количества воды, соответствующего этим установкам. Поплавковый клапан открывается для пополнения запаса воды в резервуаре в любой момент во время цикла слива воды. Забор льда продолжается, пока нагретый газ поступает в змеевик испарителя, нагревая его. В то же время, вспомогательный соленоид забора льда ударяет по обратной стороне ледяного блока. Когда испаритель освобождается от льда, лед сходит целым блоком, а вспомогательный заборный штифт обеспечивает дополнительное усилие для снятия льда. Падая вниз, лед отжимает шторку, и она открывается. Открытие шторки во время цикла забора сообщает контроллеру, что испаритель освободился от льда, и контроллер прекращает забор. Если шторка остается открытой, контроллер отключает устройство по причине заполнения бункера. Клапан горячего газа и вспомогательный соленоид отключаются по завершении забора в любом случае. Пружина возвращает штифт вспомогательного соленоида в исходное положение. 

Если шторка закрывается по окончании забора льда, снова начинается цикл заморозки. 

Порядок работы - модели с водяным охлаждением 

Цикл заморозки. При запуске устройства контроллер включает водяной насос и открывает клапан промывки для сброса воды из резервуара. Поплавковый клапан обеспечивает повторное заполнение резервуара после отключения клапана промывки. После заполнения резервуара включаются компрессор и водяной насос. После того, как давление на выходе превысит установленное регулирующим водяным клапаном значение, регулирующий клапан открывается и теплая вода выводится через дренаж конденсатора. Регулирующий клапан меняет давление воды, обеспечивая относительно постоянный напор. Вода омывает испаритель, и система охлаждения начинает отводить тепло. Когда температура воды опускается до предварительно заданного значения согласно показаниям датчика температуры воды, контроллер отключает водяной насос на 30 секунд. Цикл замораживания возобновляется, когда насос снова начинает работать и лед начинает образовываться на испарителе. По мере образования льда вода, протекающая поверх него, оказывается все ближе к металлическому наконечнику датчика толщины льда. В результате контакта воды с датчиком в течение нескольких секунд подряд контроллеру подается команда об окончании цикла заморозки.

Цикл забора. В начале цикла забора льда контроллер открывает клапан горячего газа и, с помощью параллельного контура, включает вспомогательный соленоид забора.  Через несколько секунд открывается клапан промывки и вода сливается из резервуара. В зависимости от установок автоматической или ручной промывки насос и клапан промывки отключаются по истечении времени, достаточного для удаления количества воды, соответствующего этим установкам. Поплавковый клапан открывается для пополнения запаса воды в резервуаре в любой момент во время цикла слива воды.  Забор льда продолжается, пока нагретый газ поступает в змеевик испарителя, нагревая его. В то же время, вспомогательный соленоид забора ударяет по обратной стороне ледяного блока. Когда испаритель освобождается от льда, лед сходит целым блоком, а вспомогательный заборный штифт обеспечивает дополнительное усилие для снятия льда. Падая вниз, лед отжимает шторку, и она открывается. Открытие шторки во время цикла забора сообщает контроллеру, что испаритель освободился от льда, и контроллер прекращает забор.  Если шторка остается открытой, контроллер отключает устройство. Клапан горячего газа и вспомогательный соленоид отключаются по завершении забора в любом случае. Пружина возвращает штифт вспомогательного соленоида в исходное положение.

Если шторка закрывается по окончании забора льда, снова начинается цикл заморозки

Порядок работы электрооборудования - модели с воздушным или водяным охлаждением

Если устройство подключено к сети, предварительно отключить его. 
Плата управления проводит процедуру самопроверки. Если результаты самопроверки оказываются отрицательными, на дисплей устройства выводится код "E" и любые операции прекращаются. 

Если самопроверка пройдена успешно, контроллер выводит на дисплей "0", зажигаются индикаторы шторки, Power (напряжение) и Sump Empty (отстойник пуст). 

Процесс производства льда можно запустить, нажав и отпустив кнопку On.
На дисплее начинает мигать код "F". Индикаторы компонентов загораются и гаснут в соответствии с описанным ниже процессом:

· Клапан промывки открывается, и водяной насос начинает откачивать воду из резервуара. Это делается, чтобы удалить из резервуара излишки воды от таяния льда.

· Приводятся в действие клапан горячего газа и вспомогательный соленоид забора льда. 

· Для заполнения резервуара открывается поплавковый клапан. Если уровень воды низкий, водяной клапан может открываться в любое время. 

· Через несколько секунд после начала работы закрывается клапан промывки, и насос отключается. 

· Когда резервуар заполняется водой, включается компрессор. Через пять секунд после начала работы компрессора отключаются клапан горячего газа и вспомогательный соленоид. 

Информация об индикаторах: На дисплей выводится постоянно горящий код "F". Цвет индикаторов Power и Status - зеленый. Горят индикаторы компрессора, привода мотора, насоса, заполнения отстойника и один или оба индикатора выключателя шторки. 

Привод вентилятора в моделях с воздушным охлаждением начинает вращаться, когда давление на выходе достигает точки включения регулятора давления нагнетания вентилятора. Это происходит примерно через 15 секунд после начала работы компрессора. 

Продолжается исполнение цикла заморозки. Горят индикаторы компрессора, насоса, привода вентилятора и шторки. Когда температура воды в резервуаре опускается до определенного предварительно заданного значения, насос отключается на 30 секунд. Этот интервал нужен для предотвращения образования мокрого снега. В это время контроллер проверяет, соответствует ли проводимость воды в резервуаре функции автопромывания. После возобновления работы насоса индикатор заполнения отстойника гаснет, и ни один из двух индикаторов отстойника не загорается до конца цикла заморозки. 

Когда толщина наросшего льда достаточна, чтобы датчик уровня льда постоянно касался воды, омывающей испаритель, начинает мигать индикатор готовности к забору. Когда он начинает гореть непрерывно и горит в течение 5 секунд, контроллер переключает устройство в режим забора.  

Порядок работы электрооборудования - модели с воздушным или водяным охлаждением) - продолжение

Информация об индикаторах: На дисплей выводится постоянно горящий код "H". Цвет индикаторов Power и Status - зеленый. Горят индикаторы компрессора, клапана горячего газа и один или оба индикатора выключателя шторки. Через несколько секунд загораются индикаторы насоса, клапана промывки и входного водяного клапана. 

Привод(ы) вентилятора отключаются и остаются отключенными в течение всего цикла забора. 

Вспомогательный соленоид подключается параллельно с клапаном горячего газа. Хотя напряжение на него подается на протяжении всего цикла заморозки, его штифт не двигается, пока лед частично не отделится от пластины испарителя под действием горячего газообразного хладагента, проходящего по змеевику испарителя. 

Насос и клапан промывки отключаются про прошествии времени промывки, устанавливаемого автоматически или вручную. Входной клапан для воды остается включенным, пока не заполнится резервуар. Индикатор готовности к забору отключается, когда лед отделяется от испарителя. 

Забор продолжается вплоть до полного отделения блока льда от испарителя и падения льда. Шторка при этом открывается. При открытии шторки герконовый выключатель шторки размыкается, разрывая цепь контроллера. Если шторка закрывается снова в течение 30 секунд, контроллер возвращает устройство к началу очередного цикла заморозки. Если выключатель шторки остается незамкнутым, контроллер отключает устройство и переводит его в режим ожидания. 

Подробные сведения о компонентах электрооборудования

Компрессор

· Запускается контактором компрессора. Использует резистор с положительным ТКС и емкостной стартер. 

Контактор

· Запускается контроллером и выключателем высокого давления. Катушка сетевого напряжения. При подаче напряжения горит индикатор компрессора. 

Водяной насос

· Запускается контроллером. При подаче напряжения горит индикатор насоса. 

Клапан промывки

· Запускается контроллером. Катушка сетевого напряжения. При подаче напряжения горит индикатор клапана промывки.  Запускается на некоторое время на цикле забора льда. 

Привод(ы) вентилятора

· Запускается контроллером и регулятором давления нагнетания вентилятора. Может включаться и выключаться во время цикла заморозки, во время забора льда всегда отключен. Если контроллер запустил привод, индикатор горит, но вентилятор не будет вращаться, если давление на выходе не достаточно высокое, чтобы вызвать закрытие регулятора высокого давления. 

· Вентилятор может отключаться на конечной стадии цикла заморозки, чтобы обеспечить накопление тепла для забора льда. Время отключения зависит от количества необходимого тепла, определяемого по температуре на выходе. 

Выключатель высокого давления

· Все модели оснащены выключателем высокого давления, отключающим подачу напряжения на контактор компрессора, если давление на выходе слишком высокое. Этот выключатель возвращается в исходное состояние автоматически. 

Вспомогательный соленоид забора льда

· Запускается контроллером параллельно с клапаном горячего газа. Включается и выключается при повторном запуске. Запитан в течение всего цикла забора льда. Катушка сетевого напряжения.
Подробные сведения о компонентах электрооборудования - продолжение

Клапан горячего газа

· Запускается контроллером параллельно со вспомогательным соленоидом. Включается и выключается при повторном запуске. Запитан в течение всего цикла забора льда. Катушка сетевого напряжения.
Контроллер

· Получает информацию о толщине льда, проводимости воды, температуре воды, температуре на выходе. Управляет контактором компрессора, приводом вентилятора, насосом, клапаном горячего газа, клапаном промывки и вспомогательным соленоидом. Сообщает о статусе системы и работе ее компонентов. 

Трансформатор на 12 Вольт

· Вторичное преобразование, подает напряжение только на контроллер. 
Датчик воды

· Датчик проводимости с тремя зондами Используется с системой WaterSense. 
Датчик толщины льда

· Однопроводной датчик проводимости. Цепь "контроллер-земля-контроллер" замыкается, когда вода вступает в контакт с зондом, расположенным над пластиной для льда, подавая сигнал от готовности к забору льда. 

Выключатель шторки

· Магнитный герконовый выключатель. Нормально открытый выключатель замыкается, если рядом с ним оказывается магнит. Выключатель можно подключать к разъемам контроллера J8 или J7. Шторку можно убирать на цикле заморозки без нарушения работы контроллера. Если шторка убирается во время забора льда, контроллер прерывает забор и отключает устройство. 

Датчик температуры воды

· Термистор, установленный в выходном шланге насоса. Данные о температуре используются контроллером для определения момент, в который начинается цикл предотвращения образования мокрого снега. 

Датчик температуры на выходе

· Термистор, установленный на выходной линии рядом с компрессором. Данные о температуре используются контроллером для определения времени задержки до отключения вентилятора по окончании рабочего цикла. Если температура на выходе превышает предварительно заданное максимальное значение, контроллер отключает устройство. 

Примечание: Когда термисторы отключены от контроллера, он управляет устройством в режиме по умолчанию. При этом на дисплей выводятся диагностические коды с 5 по 7. 

Охлаждение и система подачи воды

Хладагент: R-404A

Компрессор: Copeland или Tecumseh Hermetic, в зависимости от модели 
Регулирующий клапан: Не требующий регулировки клапан горячего газа с внутренней компенсацией
Клапан горячего газа: Управляемая катушка сетевого напряжения

Конденсаторы: Принудительный проток воздуха, вода с противотоком. Ввод воздуха во всех моделях с воздушным охлаждением с левой стороны. Вывод воздуха во всех моделях с воздушным охлаждением с правой стороны. 

Воздушные фильтры: Установлены за левой передней решеткой или под основанием (в модели CU3030). 

Регуляторы давления нагнетания вентилятора: Все модели с воздушным охлаждением. Управляют работой привода переменного тока на цикле заморозки. 

Выключатель высокого давления: Во всех моделях. 

Испаритель: Общая ячеистая пластина. Никелированная медь. 
· Малый кубик: 7/8" x 7/8" x 3/8" (в*г*ш)

· Средний кубик: 7/8" x 7/8" x 7/8" (в*г*ш)

Система подачи воды

Подача воды через поплавковую камеру. Резервуар содержит лишь часть запаса воды для производства льда, и он пополняется во время рабочего цикла. 

Водяной клапан: поплавковый. Глубина воды должна быть около 1 дюйма в левой части резервуара.
Насос: негерметизированный, установленный на лафет-тумбе, снимается с поворотом. 

Клапан промывки: соленоидного типа. Открывается для промывки во время цикла забора льда. 
Датчик воды: измерение проводимости тремя зондами. 

Распределитель: пластик ABS (акрилонитрилбутадиенстироловая пластмасса). Обеспечивает равномерное распределение воды по поверхности испарителя. Надевается поверх испарителя. Имеет съемную крышку для удобства очистки. 

Работа органов управления

Стандартные органы управления:

· Электронный контроллер, запитываемый от источника питания на 12 В переменного тока.  Работает в диапазоне напряжений от 10 до 15,5 В. 

· Четыре световых индикатора на блоке управления: Power (Питание), Status (Статус), Water (Вода), De-Scale/Sanitize (Удаление отложений/Обеззараживание)

· Легкодоступный выключатель On/Off (Вкл. /Выкл.). Подает питание на контроллер или прерывает его подачу. 

· Дисплей кодов: Показывает буквы и цифры, обозначающие циклы, и диагностические коды. 

· Выключатель ручного забора льда: используется для переключения в режим забора в любое время. 

· Выключатель очистки: используется для запуска и окончания циклов удаления отложений или очистки. 

· Индикаторы работы компонентов: показывают статус некоторых компонентов, уровень воды; готовность к забору льда; положение выключателя шторки. 

· Индикатор питания: горит, когда питание подается на контроллер. 

· Индикатор статуса: зеленый, когда устройство работает без сбоев в режиме производства льда; красный при выявлении сбоев в работе устройства. 

· Индикатор воды: красный, если резервуар не заполняется за положенное время. 

· Удаление отложений / Обеззараживание: желтый, если контроллер определил, что необходимо произвести очистку/обеззараживание устройства. Для приведения индикаторов в штатное состояние произвести очистку устройства. Время, когда необходимо это сделать, определяется временем включения питания и установками контроллера. Стандартная установка - 6 месяцев. См. процедуру регулировки. 

Разъемы контроллера:

· J1 - заземление и источник питания

· J2 - передача высокого напряжения на нагрузки

· J3 - используется производителем

· J4 - добавочный разъем платы

· J5 - коммуникационный порт

· J6 - соединение термистора

· J7 - выключатель шторки

· J8 - выключатель шторки

· J9 - датчик воды

· J10 - датчик толщины льда

· J11 - термостат бункера В данной модели не используется. 

Обеспечение безопасности

Максимальное время заморозки - 84 минуты

По прошествии этого времени контроллер пытается начать следующий цикл заморозки. Если длительность следующего цикла заморозки не превышает максимального значения, контроллер разрешает продолжить производство льда в штатном режиме. Если длительность следующего цикла заморозки слишком велика, контроллер снова пытается начать следующий цикл. Если длительность цикла заморозки слишком велика три цикла подряд, контроллер отключает устройство, и оно должно быть приведено в исходное состояние вручную. 

Минимальное время заморозки - 6 минут 

Если контроллер переключает устройство в режим забора льда на 20 секунд в течение минимального времени заморозки, забор льда продолжается согласно установленному времени и не прекращается при открытии шторки. Если это происходит три цикла подряд, устройство отключается и должно быть приведено в исходное состояние вручную. 

Максимальное время забора льда - 3,5 минуты

Если цикл забора льда продолжается 3,5 минуты, а шторка не открывается, контроллер отключает устройство на 50 минут, а затем возобновляет работу. При повторении ситуации устройство отключается еще на 50 минут, а затем его работа возобновляется. При повторении ситуации три раза подряд контроллер отключает устройство, и оно должно быть приведено в исходное состояние вручную. 

· Время между сбросами в исходное состояние - 50 минут. 

· Количество автоматических сбросов - 2

· Максимальная температура на выходе - 250 градусов Фаренгейта. 

· Время между отключениями: 6 месяцев непрерывной работы, регулируется с шагом в один месяц, может устанавливаться на 6, 5, 4 или 3 месяца непрерывной работы. 

· Время забора льда в ручном режиме - 3 минуты

· Минимальное время отключения компрессора - 4 минуты

· Максимальное время беспрерывной работы - 200 циклов

Повторный запуск

Перебои питания

Контроллер автоматически перезапускает ледогенератор после возобновления энергопитания номинального напряжения. Это происходит также после зацикливания выключателя On. 
· На дисплей выводится мигающий код H . 

· Индикатор статуса мигает.

· Производится слив и повторное заполнение резервуара. 

Инициируется забор льда в штатном режиме. Выключатель шторки может не прерывать забор, он продолжается до окончания штатного времени забора льда. Штатное время забора льда составляет 3 минуты. Затем устройство возвращается к нормальному циклу замораживания. 

Перебои водоснабжения

· Вода должна заполнить резервуар в течение предварительно заданного времени. Если этого не происходит, контроллер (******останавливает?) все идущие процессы. Индикаторы воды и статуса мигают, на дисплей выводится код "3". Контроллер автоматически проверяет подачу воды каждые 20 минут и возобновляет работу, когда резервуар заполнится водой. 

Использование кнопки управления (из режима ожидания - индикатор статуса не горит)

Установка уровня промывки, значение от 1 до 5 (минимум 1, максимум 5) или "автоматически"

· Нажать и удерживать кнопку в течение 3 секунд. Отпустить.

· Нажимать и отпускать кнопку On до установки одного из пяти значений величины уровня промывки или использования автоматической промывки. 

Повторный вызов диагностического кода:

· Нажать и удерживать кнопку Off в течение 3 секунд. Отпустить.

· Нажимать и отпускать кнопку Off для циклического повторного вызова последних 10 кодов ошибки по порядку от самых недавних до более старых. 

Очистка диагностических кодов:

· Нажать и удерживать кнопки Clean и Harvest в течение 3 секунд для сброса всех старых кодов. 

Сброс к исходным значениям:

· Нажать и отпустить кнопку Off, затем нажать и отпустить кнопку On. 
Запуск тестового режима:

· Нажать и удерживать кнопку Off в течение 3 секунд. Отпустить.

· Нажать и удерживать кнопку Clean в течение 3 секунд. Отпустить.

Блокировка/Снятие блокировки:

· Нажать и удерживать кнопку On в течение 3 секунд; не отпуская, дважды нажать кнопку Off. 

Слив резервуара:

· Отключить подачу воды. 

· Нажать и удерживать кнопку Clean в течение 3 секунд. Отпустить. Клапан насоса и промывки включаются на 30 секунд. Повторить по необходимости. 

Тестовый режим:

· Нажать кнопку Off и удерживать 3 секунды. Отпустить. Нажать и удерживать кнопку Clean в течение 3 секунд. 

· Через 30 секунд включается насос (Н). Будет видно и слышно, как вода растекается по пластине. Через 10 секунд включаются клапаны промывки (КП) и горячего газа (КГГ). Вода после промывки сливается из устройства. Еще через 10 секунд начинает работать компрессор (Комп.). Через пять секунд закрывается клапан горячего газа. Компрессор продолжает работать 20 секунд, после чего вся система отключается на 5 секунд. После этого открывается клапан горячего газа; при выравнивании давления слышно шипение. Через 10 секунд включается вентилятор (В) (в системах с воздушным охлаждением и установленной перемычке регулятора вентилятора). Еще через 10 секунд вся система отключается; проверка выходных параметров завершена. 

Таблица процедуры тестирования (модели с воздушным или водяным охлаждением)
	Время (секунды)
	Вкл.
	Выкл.

	0
	-
	Н, КГГ, Комп., В, КП

	30
	Н - 10 с
	КГГ, Комп., В, КП

	40
	Н, КП, КГГ - 10 с
	Комп., В

	50
	КГГ, Комп. - 5 с
	Н, В, КП

	55
	Комп. - 15 с
	КГГ, Н, Вент., КП

	70
	--
	Все

	75
	КГГ - 10 с
	Н, Комп., В., КП

	85
	В - 10 с
	КГГ, Н, Комп., КП

	95
	--
	Все - проверка завершена


Изменение интервала подачи сообщения об удалении отложений

Как и все остальные, эта функция доступна только в режиме ожидания (индикатор статуса не горит). 

· Нажать и удерживать кнопку Harvest в течение 3 секунд. 

· Это дает возможность войти в режим регулировки периодичности очистки. 

· Текущая установка периодичности очистки (в месяцах) выводится на семисегментный дисплей. 

· Повторным нажатием кнопки Clean чередуются следующие четыре возможные значения: 

6 месяцев (4380 часов) (по умолчанию) 

5 месяцев (3650 часов) 

4 месяца (2920 часов) 

3 месяца (2190 часов)
Диагностика при обслуживании

Нет льда

	Проблема
	Вероятная причина
	Возможное решение

	Питание не подается к устройству
	Нет напряжения
	Проверить выключатель или предохранитель Произвести сброс или заменить, перезапустить устройство и проверить его работоспособность. 

	Питание не подается к контроллеру
	Разомкнута цепь трансформатора
	Заменить трансформатор

	
	Нет контакта в выключателе On/Оff или он установлен в положение Off (выкл.)
	Установить в положение On или заменить

	Отключение по превышению максимальной продолжительности заполнения резервуара
	Перебои водоснабжения
	Возобновить подачу воды

	Отключение по превышению максимальной продолжительности заморозки
	Течи в системе подачи воды
	Проверить клапан промывки, шторку, отстойник, шланг насоса

	
	Загрязнение воздушного фильтра
	Очистить воздушный фильтр

	
	Загрязнение конденсатора
	Очистить конденсатор

	
	Ограниченное пространство, воздух на входе слишком горячий
	Передвинуть устройство

	
	Загрязнение датчика толщины льда или его отключение
	Проверить зонд датчика толщины льда

	
	Загрязнение распределителя воды
	Снять и очистить распределитель

	
	Течи в клапане ввода воды во время цикла заморозки
	Проверить клапан

	
	Подключение к системе горячего водоснабжения
	Проверить на предмет протечек/отказа обратного клапана в водопроводной системе здания

	
	Неполный забор льда
	Проверить систему забора льда

	
	Разомкнут выключатель высокого давления
	В моделях с воздушным охлаждением - проверить регулятор давления нагнетания вентилятора, проверить привод вентилятора, проверить контроллер с помощью тестового режима

	
	
	В моделях с водяным охлаждением - проверить, нет ли перебоев водоснабжения

	
	Разомкнут регулятор давления нагнетания вентилятора
	Проверить регулятор давления нагнетания вентилятора

	
	Не вращается привод вентилятора
	Проверить привод и лопасти вентилятора, проверить контроллер с помощью тестового режима 

	
	Насос не нагнетает воду
	Проверить привод насоса и контроллер с помощью тестового режима


Диагностика при обслуживании

	Проблема
	Вероятная причина
	Возможное решение

	Отключение по превышению максимальной продолжительности заморозки
	Отсоединен шланг насоса
	Проверить шланг

	
	Компрессор  не работает
	Проверить контактор компрессора, проверить контроллер с помощью тестового режима

	
	
	Проверить пусковые компоненты компрессора; проверить положительный температурный коэффициент сопротивления и температуру

	
	
	Проверить напряжение компрессора

	
	
	Проверить обмотки компрессора

	
	Недостаток хладагента
	Добавить хладагент и перезапустить устройство. Если показатели продолжительности цикла улучшаются, проверить систему на предмет течей. 

	
	Течи в клапане горячего газа во время заморозки 
	Проверить клапан горячего газа на предмет выбросов газа во время заморозки

	
	Отошла колба терморегулирующего вентиля (ТРВ)
	Проверить колбу

	
	ТРВ производит слишком мало или слишком много теплоты перегрева
	Проверить теплоту перегрева испарителя, исправить ТРВ в случае неполадок

	
	Низкий КПД компрессора
	Проверить величину тока, потребляемого компрессором; если она низкая, а все остальные параметры в норме, заменить компрессор


Диагностика при обслуживании

	Проблема
	Вероятная причина
	Возможное решение

	Отключение по превышению максимальной продолжительности забора льда
	Толщина ледяной перемычки недостаточна для открытия шторки
	Проверить и отрегулировать по необходимости

	
	Толщина ледяной перемычки слишком велика, лед примерз к раме испарителя
	Проверить и отрегулировать по необходимости

	
	Клапан промывки не открывается, ледяная перемычка тает под действием воды, недостаточно льда для открытия шторки
	Проверить клапан промывки

	
	Неполное образование льда
	Проверить распределитель воды на предмет частичной закупорки отверстий

	
	Шторка сдвинута
	Проверить свободный ход шторки

	
	Выключатель шторки не открывается при ее открытии
	Проверить выключатель при помощи омметра

	
	Устройство установлено в очень холодном месте
	Передвинуть устройство в более теплое место

	
	Клапан горячего газа не срабатывает
	Проверить клапан горячего газа и контроллер в тестовом режиме

	
	Зонд вспомогательного соленоида смещен - выталкивающий штифт не втянут
	Проверить механизм вспомогательного соленоида - штифт должен втягиваться под действием пружины

	
	Вышел из строя испаритель
	Проверить поверхность испарителя

	
	Привод вентилятора продолжает работать во время цикла забора льда
	Проверить контроллер в тестовом режиме

	Отключение по превышению минимальной продолжительности заморозки 
	Заземление датчика толщины льда
	Проверить датчик на предмет загрязнений и смещений. Очистить и проверить зазор между датчиком и поверхностью испарителя. 

	
	Неправильное движение воды возле датчика
	Проверить распределитель воды на предмет правильности сборки и подключения и на предмет образования осаждений. Исправить по необходимости. 


Диагностика при обслуживании - низкая производительность по льду - модели с воздушным охлаждением

	Проблема
	Вероятная причина
	Возможное решение

	Большая длительность цикла заморозки
	Загрязнение воздушного фильтра
	Очистить фильтр

	
	Загрязнение конденсатора
	Очистить конденсатор

	
	Высокая температура окружающей среды
	Понизить температуру 

	
	Течи в системе подачи воды
	Проверить клапан промывки и шторку

	
	Подтекает клапан на входе воды
	Проверить входной клапан

	
	Недостаточно хладагента
	Добавить хладагент; если сокращается продолжительность рабочего цикла, проверить на предмет течей. 

	
	Неправильная температура перегрева
	Проверить температуру перегрева испарителя; если она существенно отличается от номинальной (выше или ниже), заменить ТРВ

	
	Вентилятор попадает в цикл включения/выключения
	Проверить давление нагнетания, при котором начинается цикл. Если оно слишком низкое, заменить регулятор давления нагнетания вентилятора

	Большая продолжительность цикла забора
	Загрязнение испарителя
	Произвести очистку системы водоснабжения от осаждений

	
	Не срабатывает вспомогательный соленоид забора льда
	Проверить вспомогательный соленоид забора льда

	
	Слишком большая толщина перемычки
	Проверить и отрегулировать толщину

	
	Устройство установлено в очень холодном месте 
	Повысить температуру в помещении

	Ложный сигнал о заполнении бункера
	Лед застрял между шторкой и отстойником
	Убрать лед

	
	Шторка не закрывается полностью
	Проверить свободный ход шторки

	Шум выше нормы (модели с воздушным охлаждением)

	Проблема
	Вероятная причина
	Возможное решение

	Вибрация лопастей вентилятора
	Лопасть погнута
	Заменить лопасть 

	
	Поломка крепления привода двигателя
	Заменить крепление привода

	Вибрация компрессора
	Ослабли болты крепления
	Затянуть болты

	Вибрирует водяной насос
	Износились подшипники насоса
	Заменить насос

	Вибрация панелей
	Ослабли крепежные винты
	Затянуть винты


Очистка, обеззараживание и техническое обслуживание

Этот генератор нуждается в обслуживании трех видов:

· Удаление накоплений минеральных отложений из системы подачи воды устройства и датчиков

· Обеззараживание системы подачи воды и бункера для хранения льда

· Очистка или замена воздушного фильтра и очистка конденсатора с воздушным охлаждением (только в моделях с воздушным охлаждением)

Пользователь отвечает за содержание ледогенератора и бункера в соответствии с санитарными нормами. Поддержание санитарии оборудования возможно только при участии человека. Необходимо также производить регулярную очистку водяных систем ледогенераторов с помощью специальных химикатов. Они растворяют минеральные отложения, которые накапливаются по время процесса образования льда. 

Проводить обеззараживание бункера для льда следует проводить регулярно, в соответствии с требованиями местных санитарных норм, и в любом случае при каждой очистке и обеззараживании устройства. 

Систему подачи воды в устройстве следует подвергать очистке и обеззараживанию как минимум два раза в год. 

Примечание: Во время удаления отложений и обеззараживания переключатель On/Off (Вкл./Выкл.) на передней панели должен находиться в положении "On (Вкл.)". 

1. Снять левую переднюю панель с прорезями.

2. Снять верхнюю панель. 

3. Если устройство работает, нажать и отпустить кнопку Harvest. После завершения цикла забора льда, устройство останавливается. Если бункер заполнен (на дисплей выводится код b), нажать и отпустить кнопку Off. 

4. Полностью удалить лед из бункера. 

5. Нажать и отпустить кнопку Clean. Начинает мигать желтый индикатор Clean, на дисплей выводится код C.  Устройство производит дренаж резервуара и снова наполняет его. После заполнения резервуара перейти к следующему шагу. 
	[image: image16.jpg]


 ОСТОРОЖНО!
	Чистящее средство для ледогенератора содержит кислоту, которая может вызвать ожоги. Если концентрированное чистящее средство попадет на кожу, промыть место ожога водой. При попадании его в пищевод, не понуждать пострадавшего к извержению рвотных масс. Дать пострадавшему большое количество воды или молока. Немедленно обратиться к врачу. Хранить в месте, недоступном для детей. 

	[image: image17.png]Ty




	


6. Налить 8 унций очистителя для ледогенераторов Scotsman Clear 1 в резервуар. 

7. Подождать, пока очиститель прокачивается через систему подачи воды как минимум 10 минут. 

8. Нажать и отпустить кнопку Clean. Желтый индикатор Clean горит непрерывно; устройство повторяет процедуры заполнения резервуара и слива жидкости из него для очищения вывода очистителя и осадка из ледогенератора. 

9. Процесс заполнения/слива должен продолжаться не менее 20 минут. 

10. Нажать и отпустить кнопку Off. Цикл очистки заканчивается; на дисплей выводится код "О".

Примечание: Если устройство не подвергалось удалению осаждения долгое время, и в системе остается существенное количество осаждений, повторить шаги 5-10. 

11. Растворить 1 унцию очистителя для ледогенераторов с 12 унциями воды. 

12. Найти шторку и нажать ось поворота, чтобы снять ее. Вытащить шторку из устройства. 

13. Вынуть распределитель воды из ледогенератора. Осмотреть распределитель на предмет закупорки отверстий в нем. Убедиться в отсутствии закупоренных отверстий. 

[image: image18.jpg]OCMOTpeTb OTBEpPCTUS




Осмотреть распределитель воды

14. Найти датчик толщины льда. Поджать ножки крепления по направлению друг к другу, чтобы снять датчик. Промыть металлические поверхности датчика и регулировочного винта раствором очистителя для ледогенераторов. Распределитель воды и шторку также промыть раствором очистителя. 

15. Найти датчик воды. Сжав защелки, потянуть датчик кверху, чтобы снять его. Промыть металлические поверхности датчика раствором очистителя для ледогенераторов. 

16. Приготовить раствор обеззараживающего средства. 

Примечание: Обеззараживающий раствор можно приготовить, растворив 1 унцию домашнего отбеливателя с 2 галлонами теплой (95-115оF). питьевой воды.

17. Тщательно промыть все поверхности датчика толщины льда и датчика уровня льда, внутреннюю поверхность шторки за верхней панелью и распределитель воды раствором обеззараживающего средства. 

18. Промыть все внутренние поверхности морозильного отделения, включая мешок в бункере для льда, раствором обеззараживающего средства. 

19. Установить на место датчик уровня воды, датчик толщины льда, распределитель воды и шторку. 

20. Нажать и удерживать кнопку Clean для слива воды из резервуара. Снова нажать и отпустить кнопку Clean. Когда индикатор клапана промывки погаснет, немедленно залить остаток раствора чистящего средства в резервуар. 

21. Выждать 10 минут, пока раствор обеззараживающего средства циркулирует в системе, затем нажать и отпустить кнопку Clean. 

22. 
Оставить систему водоснабжения на промывке от обеззараживающего средства на 20 минут, затем нажать и отпустить кнопку Off. 

23. Нажать и отпустить кнопку On для возобновления производства льда. 

24. Установить верхнюю панель и переднюю панель с прорезями на место; закрепить с помощью соответствующего оригинального крепежа. 

Фильтр конденсатора с воздушным охлаждением

1. Снять левую переднюю панель с прорезями. 

2. Промыть фильтр от пыли и грязи. 

3. Установить на место. 

Включать устройство без установки фильтра на место можно только для очистки. 

Конденсатор с воздушным охлаждением

Если устройство эксплуатировалось без фильтра, необходимо очистить пластины конденсатора с воздушным охлаждением. 

Они расположены под лопастями вентилятора. Для очистки конденсатора необходимо вызвать специалиста по холодильной технике. 

Внешние панели

Передние и боковые панели изготовлены из прочной нержавеющей стали. Для удаления отпечатков пальцев, пыли и жира необходима очистка с помощью качественного средства для чистки нержавеющей стали. 

Водяные фильтры

Если устройство присоединено к водяным фильтрам, проверить даты замены фильтра или давление по манометру. Заменить картриджи, если они были установлены более 6 месяцев назад, или если перепад давления при заполнении ледогенератора слишком велик. 

Процедура испытаний – датчики
Все электрические компоненты в этом ледогенераторе можно протестировать с помощью вольтомметра.
Выключатель шторки:

1. Проверить с помощью индикаторов на контроллере: SW1 или SW2. Открыть и закрыть шторку. При открытой шторке индикатор SW1 должен гореть. Когда до закрытия шторки остается примерно полдюйма (до выключателя), индикатор SW выключается. 

2. Проверить омметром. Отключить устройство от сети. Открыть крышку блока управления. Отключить контакт выключателя шторки от контроллера. Присоединить омметр к контактам выключателя. Открыть и закрыть шторку. Когда шторка закрыта, цепь выключателя замкнута, и ток по ней проходит. Когда шторка открыта, выключатель открыт и цепь не замкнута. 

3. Проверить цепь выключателя шторки на контроллере, замкнув перемычками разъемы J1 и J2. Подключить устройство к сети. При установке перемычки соответствующий индикатор отключен. При открытом или незамкнутом положении индикатор горит. 

Датчик толщины льда

1. Проверить с помощью индикаторов на контроллере:  индикатор Ready to Harvest. Выключить устройство. С помощью провода соединить металлическую часть датчика толщины льда с испарителем или просто вытащить датчик толщины льда и прикоснуться металлической поверхностью к металлической стенке блока управления. Должен загореться индикатор Ready to Harvest. 

2. Проверить омметром. Отключить устройство от сети. Открыть крышку блока управления. Отключить разъем датчика толщины льда от контроллера. Подсоединить контакт омметра к разъему датчика толщины льда, прикоснуться другим контактом омметра к шасси ледогенератора. Цепь должна быть разомкнута. В случае непрерывности цепи, заменить датчик. При наличии разрыва цепи прикоснуться контактом омметра к металлической части датчика толщины льда. Цепь должна быть замкнута. Если она незамкнута, проверить датчик толщины льда на предмет образования осаждений. Очистить и повторить проверку. Если цепь остается незамкнутой, заменить датчик толщины льда. 

3. Проверить цепь датчика толщины льда на контроллере, соединив проводом разъем J10 и землю. Подключить устройство к сети. Должен загореться индикатор Ready to Harvest.



[image: image19.jpg]



Выключатель шторки

[image: image20.jpg]



Датчик толщины льда

Проверка сенсоров

Датчик воды

У датчика воды две функции: первая - останавливать работу устройства в случае отсутствия воды, вторая - проверять проводимость поступающей воды. В этом тесте проверяется наличие воды в отстойнике. 

1. Проверить с помощью индикаторов на контроллере: Sump Empty и Sump Full. Отключить подачу воды к устройству. Подать питание на устройство, нажать и удерживать кнопку Clean до полной откачки воды из резервуара. Должен включиться индикатор Sump empty. Если он не включился, проверить уровень воды и повторить цикл откачки по необходимости. Добавить воду. При наличии воды в резервуаре индикатор Sump empty гаснет. Если это происходит, датчик и его цепь в исправном состоянии. Индикатор Sump full в данной модели не используется. 

2. Проверить омметром. Отключить устройство от сети. Открыть крышку блока управления. Снять разъем J9. Найти датчик уровня воды и снять его с крышки отстойника. Тест 1: Установить один контакт омметра на самый длинный зонд, а другой - на конец красного провода, подходящий к контроллеру; цепь должна быть замкнута. Тест 2: Установить один контакт омметра на белый провод, а другой - на зонд средней длины; цепь должна быть замкнута.  Тест 3: Установить один контакт омметра на конец черного провода, подходящий к контроллеру, а другой - на короткий зонд; цепь должна быть замкнута.  Если цепь разомкнута, заменить зонды и повторить проверку. 

Датчики температуры

1. Проверить контроллер. Если калибровка сенсора не соответствует допустимому диапазону, на дисплей выводится код "5" или "7". 


2. Проверить по омметру. Открыть крышку блока управления, отключить сенсор от разъема J6. Датчик температуры воды: Измерить температуру воды. Нажать и отпустить кнопку Clean. Выждать одну минуту. Измерить сопротивление датчика воды (два провода рядом с открытым гнездом) и сравнить с табличным значением сопротивления для данной температуры. Приемлемо любое значение до 1000 Ом. Датчик на выходе: Измерить температуру выходной линии как можно ближе к датчику. Измерить сопротивление датчика температуры на выходе (два провода, расположенные дальше всего от открытого гнезда жгутового разъема) и сравнить с табличным значением сопротивления для данной температуры. Приемлемо любое значение до 1000 Ом.

3. Альтернативная процедура: Снять датчик воды и датчик на выходе с их мест в ледогенераторе. Поместить в контейнер с ледяной водой. Опустить в воду термометр. При температуре 32 градуса по Фаренгейту проверить сопротивление обоих датчиков. Сопротивление должно быть до 1000 Ом ... 32649.
Термисторы

	°F· · · Ом
	°F· · · Ом
	°F· · · Ом
	°F· · · Ом
	°F· · · Ом

	0 · · ·  85325
	52 · · · 18873
	104 · · 5325
	156 · · 1819
	208 · · 724

	1 · · · ·82661
	53 · · · 18381
	105 · · 5208
	157 · · 1785
	209 · · 713

	2· · · · 80090
	54 · · · 17903
	106 · · 5093
	158 · · 1752
	210 · · 701

	3· · · · 77607
	55 · · · 17439
	107 · · 4981
	159 · · 1719
	211 · · 690

	4· · · · 75210
	56 · · · 16988
	108 · · 4872
	160 · · 1687
	212 · · 679

	5· · · · 72896
	57 · · · 16551
	109 · · 4766
	161 · · 1655
	213 · · 668

	6· · · · 70660
	58 · · · 16126
	110 · · 4663
	162 · · 1624
	214 · · 657

	7· · · · 68501
	59 · · · 15714
	111 · · 4562
	163 · · 1594
	215 · · 646

	8· · · · 66415
	60 · · · 15313
	112 · · 4463
	164 · · 1565
	216 · · 636

	9· · · · 64400
	61 · · · 14924
	113 · · 4367
	165 · · 1536
	217 · · 626

	10 · · · 62453
	62 · · · 14546
	114 · · 4273
	166 · · 1508
	218 · · 616

	11 · · · 60571
	63 · · · 14179
	115 · · 4182
	167 · · 1480
	219 · · 606

	12 · · · 58752
	64 · · · 13823
	116 · · 4093
	168 · · 1453
	220 · · 597

	13 · · · 56995
	65 · · · 13476
	117 · · 4006
	169 · · 1427
	221 · · 587

	14 · · · 55296
	66 · · · 13139
	118 · · 3921
	170 · · 1401
	222 · · 578

	15 · · · 53653
	67 · · · 12812
	119 · · 3838
	171 · · 1375
	223 · · 569

	16 · · · 52065
	68 · · · 12494
	120 · · 3757
	172 · · 1350
	224 · · 560

	17 · · · 50529
	69 · · · 12185
	121 · · 3678
	173 · · 1326
	225 · · 551

	18 · · · 49043
	70 · · · 11884
	122 · · 3601
	174 · · 1302
	226 · · 543

	19 · · · 47607
	71 · · · 11592
	123 · · 3526
	175 · · 1279
	227 · · 534

	20 · · · 46217
	72 · · · 11308
	124 · · 3452
	176 · · 1256
	228 · · 526

	21 · · · 44872
	73 · · · 11031
	125 · · 3381
	177 · · 1234
	229 · · 518

	22 · · · 43571
	74 · · · 10763
	126 · · 3311
	178 · · 1212
	230 · · 510

	23 · · · 42313
	75 · · · 10502
	127 · · 3243
	179 · · 1190
	231 · · 502

	24 · · · 41094
	76 · · · 10247
	128 · · 3176
	180 · · 1169
	232 · · 495

	25 · · · 39915
	77 · · · 10000
	129 · · 3111
	181 · · 1149
	233 · · 487

	26 · · · 38774
	78 · · · 9760
	130 · · 3047
	182 · · 1129
	234 · · 480

	27 · · · 37669
	79 · · · 9526
	131 · · 2985
	183 · · 1109
	235 · · 472

	28 · · · 36600
	80 · · · 9299
	132 · · 2924
	184 · · 1090
	236 · · 465

	29 · · · 35564
	81 · · · 9077
	133 · · 2865
	185 · · 1071
	237 · · 458

	30 · · · 34561
	82 · · · 8862
	134 · · 2807
	186 · · 1052
	238 · · 451

	31 · · · 33590
	83 · · · 8652
	135 · · 2751
	187 · · 1034
	239 · · 444

	32 · · · 32649
	84 · · · 8448
	136 · · 2696
	188 · · 1016
	240 · · 438

	33 · · · 31738
	85 · · · 8250
	137 · · 2642
	189 · · 998
	241 · · 431

	34 · · · 30855
	86 · · · 8056
	138 · · 2589
	190 · · 981
	242 · · 425

	35 · · · 30000
	87 · · · 7868
	139 · · 2537
	191 · · 965
	243 · · 419

	36 · · · 29171
	88 · · · 7685
	140 · · 2487
	192 · · 948
	244 · · 412

	37 · · · 28368
	89 · · · 7507
	141 · · 2438
	193 · · 932
	245 · · 406

	38 · · · 27589
	90 · · · 7333
	142 · · 2390
	194 · · 916
	246 · · 400

	39 · · · 26835
	91 · · · 7164
	143 · · 2343
	195 · · 901
	247 · · 394

	40 · · · 26104
	92 · · · 6999
	144 · · 2297
	196 · · 885
	246 · · 389

	41 · · · 25395
	93 · · · 6839
	145 · · 2252
	197 · · 871
	249 · · 383

	42 · · · 24707
	94 · · · 6683
	146 · · 2208
	198 · · 856
	250 · · 377

	43 · · · 24041
	95 · · · 6530
	147 · · 2165
	199 · · 842
	

	44 · · · 23394
	96 · · · 6382
	148 · · 2123
	200 · · 828
	

	45 · · · 22767
	97 · · · 6238
	149 · · 2082
	201 · · 814
	

	46 · · · 22159
	98 · · · 6097
	150 · · 2042
	202 · · 800
	

	47 · · · 21569
	99 · · · 5960
	151 · · 2003
	203 · · 787
	

	48 · · · 20997
	100 · · 5826
	152 · · 1965
	204 · · 774
	

	49 · · · 20442
	101 · · 5696
	153 · · 1927
	205 · · 761
	

	50 · · · 19903
	102 · · 5569
	154 · · 1890
	206 · · 749
	

	51 · · · 19381
	103 · · 5446
	155 · · 1855
	207 · · 737
	


Проверка - нагрузки

Компрессор
	[image: image21.jpg]



	[image: image22.jpg]


 ВНИМАНИЕ!

	
	Опасность повреждения электрическим током. 

При выполнении диагностических процедур проявлять исключительную осторожность.


Отказ при пуске

Все модели оснащены конденсаторными двигателями с пуском через активное сопротивление. Проверить напряжение, подаваемое на компрессор, на контакторе. Проверить напряжение на холостом ходу (компрессор выключен) с активным напряжением (запуск компрессора). Подаваемое напряжение должно быть не ниже минимума номинального напряжения для ледогенератора. Если величина напряжения соответствует этому требованию, перейти к следующему шагу. 

Проверить пусковые компоненты. Во всех моделях используются резисторы с положительным ТКС, прерывающими подачу питания к стартовым обмоткам после начала работа компрессора. Проверить значение сопротивления резисторов с положительным ТКС. Проверку значения сопротивления резисторов проводить при комнатной температуре, т.е. любой температуре от 50 до 100 градусов Фаренгейта. 

При этой температуре сопротивление должно быть очень низким - от 25 до 50 Ом. Также проверить сопротивление относительно земли - оно должно быть бесконечным. Если сопротивление резисторов соответствует требованиям, проверить обмотки компрессора. 

Измерить сопротивление общего провода относительно земли. Оно должно быть бесконечным. Измерить сопротивление общего провода относительно рабочего - сравнить с таблицей. Измерить сопротивление общего провода относительно пускового - сравнить с таблицей. 

Проверить компрессор на величину потребляемого тока. Измерить ток, потребляемый пусковым контуром. Если он не падает сразу после запуска, заменить резистор с положительным ТКС. Нецелесообразно проверять сопротивление резисторов с положительным ТКС при высоких температурах, поскольку сопротивление падает очень быстро при снижении температуры таких резисторов. Если компрессор потребляет слишком сильный ток, но при этом продолжает работать, возможно, не замкнут рабочий конденсатор. Отключить устройство от сети, разрядить конденсатор и измерить его сопротивление. Если он не замкнут, заменить его. Если он коротко замкнут относительно земли, заменить его. 


При любой замене компрессора следует также заменять резисторы с положительным ТКС и рабочие конденсаторы, или, если данная модель оснащена реле напряжения, пусковым конденсатором и рабочим конденсатором, их тоже следует заменять вместе с компрессором. В большинстве компрессоров, используемых в устройствах Scotsman, установлены такие детали. 

Привод вентилятора

1.
Проверить с помощью индикаторов на контроллере.

Примечание: Для проведения этого теста следует установить перемычку на разъем регулятора давления нагнетания вентилятора. 

Перевести контроллер в тестовый режим (нажать кнопку Off и удерживать ее 3 секунды, затем нажать кнопку Сlean и удерживать ее 3 секунды).  В конце цикла проверки запускается привод вентилятора, и индикатор привода вентилятора конденсатора (Condenser Fan) загорается. В этот момент привод вентилятора запускается и начинает работать. Если этого не происходит, повторить проверку и проверить напряжение, подаваемое на привод вентилятора, на который в конце проверки должно поступать полное напряжение с разъема привода вентилятора. Если напряжение поступает, а привод не работает, заменить двигатель. При отсутствии напряжения проверить жгутовое соединение контроллера. Провод двигателя вентилятора расположен сверху. Проверить его напряжение относительно заземления в конце проверки, когда индикатор привода вентилятора горит; на контакте должно быть напряжение относительно заземления. Примечание: напряжение высокой мощности подается к нижнему контакту с линии контактора. При необходимости свериться с принципиальной электрической схемой устройства. 

2.
Проверить омметром.  Отключить устройство от сети.
	[image: image23.jpg]



	[image: image24.jpg]


 ВНИМАНИЕ!

	
	Опасность повреждения электрическим током. 

До начала проведения диагностики отключить устройство от сети.


Отключить привод вентилятора от жгутового разъема. Измерить сопротивление обмоток привода вентилятора. При отсутствии сопротивления заменить привод вентилятора. 

Проверка

Водяной насос

1.
Проверить с помощью индикаторов на контроллере: Проверить индикатор во время цикла заморозки. Индикатор горит постоянно, кроме 30-секундного периода предотвращения образования мокрого снега, поэтому следить за ним надо не менее одной минуты. Когда он горит, проверить насос; он должен работать. Если он не работает, проверить напряжение, подаваемое к насосу. Если оно низкое, проверить напряжение на контроллере относительно земли. Номер контакта насоса - 6. При наличии напряжения на этом контакте и очень низком напряжении на двигателе насоса, в жгутовом разъеме произошел обрыв провода. Если напряжение на контакте 6 низкое, заменить контроллер. 

2.
Проверить омметром.

Отключить устройство от сети.
	[image: image25.jpg]



	[image: image26.jpg]


 ВНИМАНИЕ!

	
	Опасность повреждения электрическим током. 

До начала проведения диагностики отключить устройство от сети.


Отключить разъем насоса в жгутовом контакте. Измерить сопротивление обмоток двигателя. При отсутствии сопротивления заменить насос. Измерить сопротивление относительно земли. При наличии любого сопротивления заменить насос. 


Клапан промывки

1.
Проверить с помощью индикаторов на контроллере: Отключить устройство, нажав и удерживая кнопку Off в течение 3 секунд. Выждать четыре минуты. Нажать и отпустить кнопку On. Следить за индикатором клапана промывки. После слива воды из резервуара подается питание на клапан промывки. При подаче напряжения индикатор включается. Если клапане промывки не открывается для слива воды из резервуара при горящем индикаторе, проверить напряжение. Отключить устройство, нажав и удерживая кнопку Off в течение 3 секунд. Отключить жгутовое соединение от клапана промывки. Выждать четыре минуты. Нажать и отпустить кнопку On для повторного запуска устройства. При сливе воды из резервуара на разъем клапана промывки должно поступать полное напряжение. Если оно (не) поступает, заменить клапан промывки. При отсутствии напряжения проверить величину напряжения на контроллере относительно заземления. Контакт клапана промывки - номер 3 (клапан слива на принципиальной электрической схеме). Если на этом контакте есть напряжение относительно заземления, но напряжения в жгутовом разъеме клапана нет, имеют место обрыв провода или ненадежное соединение в жгуте, и он должен быть заменен. Если напряжение относительно земли низкое, заменить контроллер. 

Примечание: Катушка этого клапана оснащена внутренним выпрямителем и при проверке омметром показывает бесконечное сопротивление. 

Проверка

Контактор компрессора

1.
Проверить с помощью индикаторов на контроллере: Контактор компрессора получает питание, когда устройство работает в режиме производства льда. Проверить индикатор компрессора - если он горит, контактор компрессора задействован. В противном случае проверить напряжение. Поместить контакты вольтметра на катушку контактора. Вольтметр должен показывать полное напряжение. При наличии полного напряжения при незадействованном контакторе - заменить контактор. При отсутствии напряжение проверить, разомкнут ли выключатель высокого давления. Если выключатель высокого замкнут, проверить напряжение на контроллере относительно земли. Номер контакта - 4. Проверить контакт 4 относительно земли, когда индикатор компрессора горит. Напряжение должно присутствовать. В обратном случае заменить контроллер. Если на контроллере есть напряжение, а на катушке контактора - нет, повреждены жилы или контакты жгутового разъема; заменить. 

2.
Проверить омметром. Отключить устройство от сети.
	[image: image27.jpg]



	[image: image28.jpg]


 ВНИМАНИЕ!

	
	Опасность повреждения электрическим током. 

До начала проведения диагностики отключить устройство от сети.


Проверить цепь в катушке контактора на предмет ее непрерывности или короткого замыкания на землю. В случае обрыва или короткого замыкания - заменить. 

3.
Проверить разъемы и контакты. Убедиться, что разъемы соединены плотны, а контакты не обожжены. Заменить все контакторы с обожженными контактами.

Выключатели давления

Устройство оснащено двумя выключателями давления: выключатель вентилятора и выключатель высокого давления.

Вентилятор Выключатель давления нагнетания вентилятора размыкается, отключая привод вентилятора при определенном давлении, и снова замыкается при заранее установленном значении повышенного давления. 


Выключатель высокого давления. Выключатель высокого давления размыкается при заранее установленном давлении, прерывая подачу напряжения к контактору компрессора. После снижения напряжения до другого заранее установленного уровня выключатель снова замыкается, и питание подается на катушку контактора. 

Для проверки выключателя давления вентилятора:

A.
Подключить манометр холодильной системы к порту на стороне высокого давления. 

B.
Отключить оба провода от регулятора давления нагнетания вентилятора. Убедиться, что клеммы проводов обернуты изоляционной лентой для предотвращения короткого замыкания на землю во время испытаний. 

C.
Подключить омметр к клеммам регулятора давления нагнетания.

D.
Отключить ледогенератор; заметить значение давления, при котором замыкается регулятор, сравнить со спецификациями. Отключить устройство, дать давлению в системе стабилизироваться; заметить значение давления, при котором размыкается регулятор, сравнить со спецификациями. 

Для проверки выключателя высокого давления: 

A.
Подключить манометр холодильной системы к порту на стороне высокого давления.

B.
Отключить привод вентилятора или подачу воды при ее охлаждении. 

C.
Измерить напряжение на клемме регулятора высокого давления на контакторе относительно земли. 

D.
Включить ледогенератор; заметить значение давления, при котором размыкается регулятор, сравнить со спецификациями. Дать давлению в системе стабилизироваться; заметить значение давления, при котором замыкается регулятор, сравнить со спецификациями. 

Трансформатор

Проверить вторичное напряжение; его значение должно быть от 10 до 15,5 В перем. тока. Заменить, если на выходе нет напряжения, или его значение ниже или выше приемлемого диапазона. 

Проверка

Контроллер

Работа ПО контроллера подтверждается, если он работает нормально. Провести тест для подтверждения его правильной работы с нагрузками. Вывод на дисплей любого диагностического кода (кроме "E") не указывает на отказ контроллера. По каждому коду следует проводить отдельную диагностику. 

Вспомогательный соленоид забора льда

1.
Проверить с помощью индикаторов на контроллере: Нажать и отпустить кнопку Harvest. Загорается индикатор Hot Gas. В то же время подается питание на вспомогательный соленоид забора льда. Если слой льда на испарителе слишком тонкий, срабатывает соленоид. Если слой льда практически готов к забору, соленоид толкает лед до тех пор, пока испаритель не освободится от него, затем сердечник соленоида выталкивается. Если он выталкивается, соленоид исправен. Если нет, проверить напряжение. Отключить высоковольтный жгутовый разъем от вспомогательного соленоида. Подключить вольтметр к разъему жгутового соединения. Нажать и отпустить кнопку Harvest. На разъеме должно быть полное напряжение. Если при наличии напряжения соленоид не срабатывает, заменить соленоид. При отсутствии полного напряжения проверить напряжение на контроллере. При отсутствии напряжения проверить величину напряжения на контроллере относительно заземления. Номер контакта клапана горячего газа/вспомогательного соленоида - 5. Если на этом контакте есть напряжение относительно заземления, но напряжения в жгутовом разъеме клапана нет, имеют место обрыв провода или ненадежное соединение в жгуте, и он должен быть заменен. Если напряжение относительно земли низкое, заменить контроллер.

Примечание: Катушка этого клапана оснащена внутренним выпрямителем и при проверке омметром показывает бесконечное сопротивление. 

Клапан горячего газа

1.
Проверить с помощью индикаторов на контроллере. Если устройство работает или было выключено более 4 минут, нажать и отпустить кнопку Harvest. Загорается индикатор Hot Gas. Включается клапан горячего газа. Компрессор нагнетает отработанный газ ко входу испарителя, нагревая его. Если вход испарителя не нагревается, проверить напряжение. Отключить устройство, нажав и удерживая кнопку Off  в течение 3 секунд.  Отключить высоковольтный жгутовый разъем от соленоида горячего газа.  Подключить вольтметр к разъему жгутового соединения. Выждать четыре минуты. Нажать и отпустить кнопку Harvest. На разъеме должно быть полное напряжение. Если при наличии напряжения соленоид не срабатывает, заменить катушку соленоида. При отсутствии полного напряжения проверить напряжение на контроллере. При отсутствии напряжения проверить величину напряжения на контроллере относительно заземления. Номер контакта клапана горячего газа - 5. Если на этом контакте есть напряжение относительно заземления, но напряжения в жгутовом разъеме клапана нет, имеют место обрыв провода или ненадежное соединение в жгуте, и он должен быть заменен. Если напряжение относительно земли низкое, заменить контроллер.

2.
Проверить омметром.

Отключить устройство от сети.
	[image: image29.jpg]



	[image: image30.jpg]


 ВНИМАНИЕ!

	
	Опасность повреждения электрическим током. 

До начала удаления компонентов отключить устройство от сети.


Отключить высоковольтный жгутовый разъем от клапана горячего газа или пара. Измерить сопротивление катушка клапана горячего газа или пара. Если цепь разомкнута, заменить катушку. 

Техническая информация

Спецификации регулятора давления
	
	Точка включения (фунт./кв.дюйм)
	Точка выключения (фунт./кв.дюйм)

	Регулятор давления нагнетания вентилятора
	240
	190

	Точка выключения по высокому давлению, воздушное охлаждение
	390
	500

	Точка выключения по высокому давлению, водяное охлаждение 
	300
	400


Ток, потребляемый компрессором
	
	Напряжение
	Марка
	Базовая модель
	Заморозка
	Забор

	CU1526
	115
	Copeland
	ASB14C3E-IAA-302
	5 - 5,5
	5,6-5,9

	
	230/50
	Copeland
	ASB14C3E-IAZ-202
	
	

	CU2026
	115
	Copeland
	ASE24C3E-IAA-302
	5,4 - 5,9
	6,1 - 6,3

	
	230/60
	Copeland
	ASE24C3E-IAV-202
	
	

	
	230/50
	Copeland
	ASE24C3E-IAZ-202
	
	

	CU3030
	115
	Tecumseh
	AKA9438ZXA
	6-7,3
	7,2-7,9

	
	230/60
	Tecumseh
	AKA9438ZXD
	
	

	
	230/50
	Tecumseh
	AKA9438ZXC
	
	


Заряд хладагента
	Модель
	Заряд R-404A (унций)

	CU1526A
	12

	CU1526W
	9

	CU2026A
	15

	CU2026W
	9

	CU3030A
	12

	CU3030W
	12


Показатели производительности, модель CU1526
	CU1526A
	Температура окружающего воздуха (град. Фаренгейта)

	
	70
	80
	90

	Продолжительность цикла (мин.)
	Температура воды

50

70

80

90
	22-23

24

25

26
	24

25

26

27
	36

37

38

39

	Давление всасывания (фунт./кв.дюйм)
	Окончание заморозки

Забор льда
	36-39

105-110
	
	36-38

115-120

	Давление  на выходе (фунт./кв.дюйм)
	Окончание заморозки
Забор льда
	211

120
	
	260

130

	
	

	CU1526W
	Температура окружающего воздуха (град. Фаренгейта)

	
	70
	80
	90

	Продолжительность цикла (мин.)
	Температура воды

50

70

80

90
	
	
	

	Давление всасывания (фунт./кв.дюйм)
	Окончание заморозки

Забор льда
	
	
	

	Давление  на выходе (фунт./кв.дюйм)
	Окончание заморозки

Забор льда
	235-250
	235-250
	235-250


Вес партии - 3 фунта/цикл

Показатели производительности, модель CU2026
	CU2026A
	Температура окружающего воздуха (град. Фаренгейта)

	
	70
	80
	90

	Продолжительность цикла (мин.)
	Температура воды

50

70

80

90
	16-17

17

18

19
	18

19

20

21
	25

26

27

28

	Давление всасывания (фунт./кв.дюйм)
	Окончание заморозки
Забор льда
	33-34

100-105
	
	35-36

125 - 130

	Давление  на выходе (фунт./кв.дюйм) 
	Окончание заморозки
Забор льда
	235

135
	
	305

165

	
	

	CU2026W
	Температура окружающего воздуха (град. Фаренгейта)

	
	70
	80
	90

	Продолжительность цикла (мин.)
	Температура воды

50

70

80

90
	
	
	

	Давление всасывания (фунт./кв.дюйм)
	Окончание заморозки Забор льда 
	
	
	

	Давление  на выходе (фунт./кв.дюйм) 
	Окончание заморозки Забор льда
	235-250
	235-250
	235-250


Вес партии - 3 фунта/цикл

Показатели производительности, модель CU3030

	CU3030A
	Температура окружающего воздуха (град. Фаренгейта)

	
	70
	80
	90

	Продолжительность цикла (мин.)
	Температура воды

50

70

80

90
	13

14

15 

16
	14 

15

16

17
	19 

20

22

25

	Давление всасывания

(фунт./кв.дюйм)
	Окончание заморозки
Забор льда
	25-26

84-85
	
	29-30

100-105

	Давление 

 на выходе (фунт./кв.дюйм) 
	Окончание заморозки
Забор льда
	220

170
	
	270

200

	
	

	CU3030W
	Температура окружающего воздуха (град. Фаренгейта)

	
	70
	80
	90

	Продолжительность цикла (мин.)
	Температура воды

50

70

80

90
	12-13
	
	15

	Давление всасывания (фунт./кв.дюйм)
	Окончание заморозки

Забор льда
	25-26

80
	
	25-26

85-90

	Давление на выходе (фунт./кв.дюйм) 
	Окончание заморозки

Забор льда
	235-250

150-160
	235-250
	235-250 

165-175


Вес партии - 3 фунта/цикл.

Принципиальная электрическая схема, модели CU1526 и CU2026, 60 Гц

[image: image31.jpg]d0JI3dUNON

O LOYOLORYHTORHAZIAEYA CYRLOYO=H KOLYSOINHOL L3KOM OHALMEERE L1
iy ABLOUOALOR AMOLE Y VK LYK URTOL EMHROLMLO BUT OHKLOT 0810104194 0L€
1 JHNHE
ML AKOLOL 2 dOLVEd o g VRLOYOALOA XGHHYE BHHUSHL 0L BIBLIHYGXOlAL 0L SLALShOLNGE
v — . - QJONGHLL d3NEY MISHIYAIONI 1
B ) 2 B/KIALUYH S0HLYLM Lagodl ¥
) ] L ROLON ¥
(X0 208 0 030D ¥ " g
(NHETRYLXO (OWAH0¥303H ML03) E
1208 9 00D VdOLBMLHEE 00WH
VAOLKIMLHE Hogvau ﬁugoxmqom_
U8V 0.13003%d
(11x0 1208 9 0¥uOL) A
SOIEIEd VAOLKMIHEE
Hoand - N e
—° YOREHL)
T
| o AND
(WYHVALOYLL BIVAST O XKLU3HON 8 OXALOL) RECLTE — - § JHIRINIL WO K%ﬁw&m%ﬁ
2INOLM SUBLYHONNGE e AT 01010058 -
ifa IGHTLOL SHoxeg dOLKIIA3d L=
H3GANEN
— Mo vl n
QURLYOINGE =
WWHIOLOL0 — |
55&%:@ ﬂﬂﬂw% A
T AU aHAmUOL
¥ T, BH3GNEN
—] Y it o
ND
BIH3UaYdLA 0L MIGHHOdLYAE — qtog
mrgum
W
Exxi&ﬁﬂmﬁ :o zo N | (HEHALEO F0HMALE08 03O
AODLHOH
YAOLIYALHON 0.040038 VAOLKUILHEE MAHALSHT
WAL dOLBAd Uyl A 0130094 dOLKUA3d
N\ HYUsBIHoHKTo
e ] g — O
/\VEY OJ3hSA0. YLD jﬁséc\v_zm "
O H38/1HG
; Ll Yd0gve @ éﬁﬁ%ﬁé _ -
VOH3U0 WOLOE I
. d0LYHAOO0HYL Moo g g
"
i ShdlH Wy
0 T —
(L/09/0€7 ¥H YBLOY0LON 71
(1/09/51LL YHYBLOYOAION N 1 e g
YIGHOVANMIGLET - HiM
_\__n_:m_m_\S,n_mm_unmu%__H Szm [Es e 0360 e TotaL00 L.~
URUSSIATEHHEON NG QL9100 L HSHALINOLOL ) AdOLVE R4 LA M3 i . il I e
, - s
orzOYSr W OSHISUHAH HON 003y | Losvss N

Uk R0 HLIHUZLNOLOL DL UG e :
WHD - ng _ -
. OO HEMOIUOL SRR s By 0SEIE

(IMHITRYUXO ‘HMATE08 ONauoL)

§




Принципиальная электрическая схема, модель CU3030, 60 Гц

[image: image32.jpg]d0J93dUNOX

M)
\/
dOLYOH3LHON
Whosvd
]
AL IWGHALELUXOLOL O dOLOUE3d
YoV
(1x0 Teog 0¥auoL)
(onwiioxsoaH yuo3)
(160 108 OO VAOLEILKER 200
YdOLKLMLH3E HogHa ﬂ JfoHgtiog
hO9v
e wotsorn| O
YdOLKLMLHIE
Hosdu A
— JOHID
N
IO O XN g o) 0PN 3
2 WH0LM SU3LYOL9E
Wil I9HATUOL JHOXI98 YH
BN
L dolm VIO vefueaunaL
qUALYHOIDISE
9008
BHEOKA
YaALYGIUNEL Whav
A IT
BIH3U8YdLUA YOS YI9HHOdLY3LE —
 /HAINAL WO
gAY
S 0.0Y00I98
WAL dOLHUALEd
HLYLD YOHET08
\EV1 0301 KLY i
A\
| Vil Ya0avs
[MOH3L0D OLIO8 el
Lo
OLYNO00HYeL
B

(L/09/0€2 YH Y8LOYOdLOA) 71
(1/09/SL1¥H YBLOYOALOA N

WIGHOYANMIGLES - WM
WIGHOVdM - o
WISU3IMISE3HANCON - NG
1198013L0n® - A

NGUFIMIGHOYA - W
YI9g3KHYd0 - O
WI9Hd3h - Y
YauEs- M

MHMO - ng

Yiquas- M
NI9E3HNAON - N&

LOALOA HMORHHTEAEYA ALOKI3H KoLIBOHHOL L3O ORI 9L ORKLOL
FRLOUOALR ANOLE Y MR RO EH3HONHLO BT OBLOYOLOROLE
JIHIAHE
d0003dLINON 810110 LOA XISHHYT IMhVUSYL OLl BLUALMHYAXOL3dU Id0LM SU3LvhoHMIse
" 0.JONGYLILI dFNEYd YITHILYWHONYIN )1 % —
I_ S wssoon * BUH3XBdUYH 30HLYLM 9LMd380dU /\/“
@ —g ‘=“=U=‘ r_m ﬁ
00N BYHANGL OBLON0ALON E E ]
JOHLUIMYE ‘dLAHE
z_o AND T BIH3UYALA YOS
OHLINSHAEIHOLOL D |_I m;rmummm%%x&o%m HmocLRE
— A L=
" T o
BT IHOE
e n _|;V_M_I__\|v alos
\ ,& KA Ng
[Tl | (Uxo Teog 2 0yaUoL
dODIYLHON YdOLBLUNLH3E BYH3UBYT
mn 1 A 0J3h09vd dOLKLAIId
ul\# al
% ¥g —! °
- M L
WEAdIVH i |
0 ] T "
" Ng
MWNE
UL NSHEINOLI RIS [ ] A S l4 =
'AL0GYG SLyhH H L3KOMN d0203dLINON _ oo wus o TN e
0L DALNHALZLIKOLOL ) 0L JHMIHG i W "y
YI0B0QL JGHITN ONUOLALYEORUOUN  osmsmomos N L0-ecle-Ll
) 1H38 1H38
WHhMYH L)\ Yoayal Hoandu

(uxo ‘feos KUt oxauo )




Принципиальная электрическая схема, модели CU1526 и CU2026, 50 Гц

[image: image33.jpg]d0J93dUNOX

)
\/
d0LYOHITHON
IMh03¥d
]
1
XL WISHAUZLUXOLOL O dOLOUEId
s
(11x0 E08 0¥3LOL]
(OmH0X903H yuo3,
(11X 08 O¥LO: VAOLKUIALHEE 200
VOLKLLKAE fog ﬁusoﬁom
hO9V
mgrmﬁ_mﬁw@mum (i1x0 treog oxaLioL
YOLKIMLHEE
S HeLvL
JOHgII)

(ANYHIALOYLIL BNAGT O XKL3TOW 8 0Y9LOL)

Y

ILdOLWALHON

2INGOLM SUBLYHOUNGE
%&Hﬁ% 3M0XI98 ¥H
wpdoLm BT THoE VdALYd3LMEL
AFLHOLME
WHAOLLO0 mﬁwmm
VAALYGUNL it

BIH3L8YALIA XOUS YISHHOLYAUE —

(1v0 o oyauoL)
iHaUeYT
LYh0LNI9E
¥AOLIYALHO 010)0I%E NG/ 1Ng
WAL dOLUREd
£\ HYLYID HOHBtT08 (ve)
N\ J “dXoff3du
/\VEV. 0J3hBd0J HYLVDY
A\
Ll vdogve
[IMOH3L0 WOLIOg el
dOLYINd0OOHYAL
€€
HIHNL

WIGHOYANMIGUES - WM
WIGHOVdM - ]
WISU3IMISE3HANCON - MWNE
1198013L0n® - A
NISUEINIGHOVEN - W
WI9g3KHYdO - O

YI9Hd3h - YE
Yauas- M
MH/O - ng
YIquas- M

WI9g3HANON - N8

ALOMOGLOR YUMOBHHETIAE G ONLONOZH B0LASOHHOL LHON
FRLOYOLOR ANOLE Y EHBKBLYH HnvOU EHBHOUIILO BT

JIHYNIHE

OH3W3EYE 91199

OHXLUOT 0810YI0dLA 016

JMhBA0 ML MISHSL3LVKOUOU 3 dOLOVE3d F3VHNAHE

Y1080l J9HIIN 0¥UOL 9LYR0EILOLM

¥8LOYOdLOA XIGHHYT
BHAUSHLOU BALAHYAXOT3dU 0J0Y8YLL caNevd IOLMYRLHOLNE
aomot L~ g SHAUSONH Y /3K dLYH SOHLYLM SLc380dU ¥
WD&%%; f e ; £ YL MHROLON ¥
: L
1 ¥ £ N
A
: 8 s
Wil
I
N Ao ) YHALBYALAYOLS
L (X0 108 9 0%9L0L) YISHHOALYAL
e ML NGHRZINOIOL i )
LV 010300198 dOLKUAI3d
"
— A L=
ym
1908 BHE0dA
¥ BUHIdINEN
o
NND
lafog
BHEOA
Whi
"
| [V N
S N A (1x0 e 9 0¥aLoL)
OLMIHON YAOLKUMIHEE WAHALRHT
T : 0J3h09¥d dOLKIII3d
¥ I\ ¥g — i
M
"
0
ng
W
L
Ng
(YE) ALBLUHYAXOU3dU
oo
NG
Tomaioa
. Al Ydogve N ¥6v1 0J3hKd0] \
9119190 ML NISHAU3 LKOLOL ) ADOLIVEd 4, M g ! 1 gv
( JOHET08
QLY FHMU03 ALOH ILohYH 3 1IKON d0003UMOY | Lovosaucomows

TMOHAL0D J
MWNg

(YdOLBMLHEE [ 1zg
0J0d018 MAhMINYH MdL) \ Hogyd

M
148
Hogudu

(Ux0 ‘Heog oxauoL

10-961€-L1





Принципиальная электрическая схема, модель CU3030, 50 Гц

[image: image34.jpg]d0JI3dUINOA

O SLOLINHTORHIES IBLOK3H KIRLISOIHHOL LHON -
doLvHaHOY FRLOMOGLOR AHOLE Y HKEALIYH MhIOL EMHAROILO LT MK ORY0LA Ol
Yhogvd . /
! ﬂgsso&o%%é JIHIAHG
000NN FHHAUGYL L BUALHYAXOLAL OJONENUL daEYd
iy " VISHALYAVONYH Y $/H3KEAUIYH FOHLYAT AUAG360dU % N
1 S BAHYLILHHOLON %
il
TIXO 1208 0XAL0D " E
(onwtoxgo3H yuo3) S S A
(16X0 1508 0¥aUOL VdOLBMLHEE 00VH <3 B ;
VAOLKUMLHEE Togrdl YoHtios
BIHAUEYY 0.13h03Vd ﬁu iS00} BYHNELD 08L/OALOK
COLBIEd VeOLSILHE OHUANYE dLAHg
% oaidl smﬁuﬁ H A 0 20XeEH
o 4 —_— 1GdALvdRLINEL
Wl
[
(WYHILOYUL IS O XKUSTON 8 OXAOL) HLAOLVALHON N9 o (10 708 9 0¥aL0L)
2IJOLM SU3LYHOUNGE - L T K%ﬂﬁm%% vmm:m
Vi SHiiTUOL 2 Rl LN |_ 010¥0098 dOLKIA 3 ! { oo
BIHIdINEN 3roxi38 vH
oL Wit VeAlveaUaL ‘ i
AALHOLME
g ||| e N -
Whi
17 u T
1 YI9U 1SHUAMLOL
T B3NN
¥
i iog
NO AOLYOHaHON i
BHAUBYLIA YOUS MISHHOALYALE - h0std 55 e
_ %o%
" W
| ¥ KA Ng
(11x0 Tiog oysuoL) 0 I (SUH3TRYLIXO FOHTATER OXAUOL)
BkaUe . i
HODYALOY 0/0¥001%8 b LIHN YAOLAMLKE BIHRLEHT
el ORI Ly 4 A 0.3h03d dOLKUA3d
TRV ORBU08 ve)
. O J.uxou&z I\ yg — o
/~\ VEY 0J3h5dO1 HyLWL M
® |
o L vifaU ¥dogve a ] I R ¥
(0H3U0D OLOG
dOLYNAOOOHYAL K_\_”c_@pphu O.1 0 ng
d0L¥MdOOOHYdL M
¢ EHIL & "
i Ll ) JoHgIID
a n Ng
0 (VAR "
NIGHOYAMMIFUAT - WM pEvo o~ -0
NIGHOVdY - ¥ e NS
IGUAFIGEIHAALON - WNE TORRI0 |
[T N v 0neco)
| Joiaioio- | 1 LRI NSHELMOLO LR | \ el =4,
/ 4 Jort08
e 0 ST 3 OB RO 0N | oo e
Y NS
- VREd0. XL NISHSLZLILKOLOU ) dOLIIEId EHWIHE mwm i
aeEg- M N 5
OREHAOY NG Y080 J9HT3 0¥3LOL SLYAOE 0L o o (o L0-981e-LL
0J0d0LEWHANH A | Honcy Hoadl

(uxo ‘Teos oyauoL)




Демонтаж и замена

Резервуар для воды

Модели CU1526 или CU2026

1. Для выполнения этой задачи необходимо, чтобы к устройству был доступ сверху, поскольку нужно снять верхнюю панель. 

2. Отключить подачу воды. 

3. Снять левую решетку. 

4. Нажать и удерживать кнопку Off до полной остановки устройства. 

5. Нажать и удерживать кнопку Clean до вывода на дисплей кода "а". Насос производит откачку воды из резервуара. 

6. Отключить устройство от сети.
	[image: image35.jpg]



	[image: image36.jpg]


 ВНИМАНИЕ!

	
	Опасность повреждения электрическим током. 

До начала удаления компонентов отключить устройство от сети.


7. Снять верхнюю панель. 

8. Удалить два винта, которым резервуар крепится на фиксирующей скобе испарителя. Опустить отстойник для слива воды. 

9. Найти выходной шланг водяного насоса в отстойнике и отключить его. 

10. Взявшись сверху, повернуть насос против часовой стрелки до положения снятия; потянув кверху, снять насос. 

11. Потянуть за скобу насоса/поплавка. Скобу снимать необязательно, но ее нужно поднять примерно на дюйм, чтобы задней стенке резервуара не мешал щиток поплавка. 

12. Потянуть резервуар вперед и вниз, в бункер. 

Примечание: На задней панели резервуара есть ушки. Возможно, резервуар нужно будет приподнять и потянуть вперед, чтобы освободить их. 

Демонтаж и замена

Резервуар для воды

Модель CU3030

1. Отключить подачу воды.

2. Снять левую решетку.

3. Нажать и удерживать кнопку Off до полной остановки устройства.

4. Нажать и удерживать кнопку Clean до вывода на дисплей кода "а". Насос производит откачку воды из резервуара.

5. Нажать два ушка (слева от привода насоса), пока они не освободятся от скобы насоса. 

6. [image: image53.jpg]


Нажать съемное кольцо водной арматуры и вытянуть трубку для воды. 
	[image: image37.jpg]



	[image: image38.jpg]


 ВНИМАНИЕ!

	
	Опасность повреждения электрическим током. 

До начала удаления компонентов отключить устройство от сети.


7. Отключить все электрические соединения от привода насоса. 

8. Отключить сливной шланг от насоса. 

9. Поднять скобу насоса, чтобы снять ее с задней стенки. Потянуть ее вперед и удалить из устройства. 

10. Открутить винт, которым резервуар крепится на скобе испарителя (справа). 

11. Вода из резервуара будет слита в бункер для хранения льда. 

12. Взявшись за заднюю часть резервуара, потянуть его кверху, чтобы снять ушки резервуара с задней стенки. 

Демонтаж и замена

Поплавковый клапан

Модели CU1526 и CU2026

1. Для выполнения этой задачи необходимо, чтобы к устройству был доступ сверху, поскольку нужно снять верхнюю панель. 

2. Отключить подачу воды.

3. Открутить два винта и опустить передний край резервуара. 

4. Отсоединить шланг от выхода водяного насоса. 

5. Отсоединить трубку подачи воды на поплавковом клапане. 

6. Поднять правую сторону скобы насоса, подтолкнуть налево и потянуть правый край скобы таким образом, чтобы монтажные шпонки вышли из пазов. 

7. Повернуть скобу насоса с поплавком на 90 градусов, чтобы поплавок оказался спереди или сзади. 

8. Потянуть скобу вверх и наружу, или опустить скобу с поплавковым клапаном в бункер. 

9. Снять поплавковый клапан со скобы насоса, заменить новым клапаном

Модель CU3030

10. Эту задачу выполнять удобнее, сняв верхнюю панель.  

11. Снять левую решетку.

12. Нажать и удерживать кнопку Off до полной остановки устройства или вывода на дисплей кода "О". 

13. Нажать и удерживать кнопку Clean до вывода на дисплей кода "а". Насос производит откачку воды из резервуара.

14. Нажать два ушка и снять резервуар со скобы насоса. 

15. Отключить насос от силового жгутового разъема. 

16. Отключить сливной шланг от насоса. 

17. Нажать фиксирующее кольцо для отсоединения трубки подачи воды от входа системы подачи воды. 

18. Потянуть насос и скобу вверх и снять их с задней панели. 

19. Вынуть насос, скобу и поплавковый клапан из устройства. 

20. Снять поплавковый клапан со скобы, заменить новым. 

Демонтаж и замена

Водяной насос

Модели CU1526 или CU2026

1. Для выполнения этой задачи необходимо, чтобы к устройству был доступ сверху, поскольку нужно снять верхнюю панель.

2. Отключить устройство от сети.
	[image: image39.jpg]



	[image: image40.jpg]


 ВНИМАНИЕ!

	
	Опасность повреждения электрическим током. 

До начала удаления компонентов отключить устройство от сети.


3. Отключить подачу воды.

4. Снять верхнюю панель.

5. Удалить два винта, которым резервуар крепится на фиксирующей скобе испарителя. Опустить переднюю часть отстойника. 

6. Найти выходной шланг водяного насоса в отстойнике и отключить его.

7. Взявшись сверху, повернуть насос против часовой стрелки до положения снятия; потянув кверху, снять насос.

Модель CU3030

8. Отключить устройство от сети.

9. [image: image54.jpg]


Отключить все электрические соединения от привода насоса.
	[image: image41.jpg]



	[image: image42.jpg]


 ВНИМАНИЕ!

	
	Опасность повреждения электрическим током. 

До начала удаления компонентов отключить устройство от сети.


10. Отключить сливной шланг от насоса.

11. Повернуть насос против часовой стрелки до положения снятия; потянув кверху, снять насос. 

Демонтаж и замена

Клапан промывки

1. Снять левую переднюю панель с прорезями.

2. Нажать и удерживать кнопку контроллера Off для отключения устройства. 

3. Отключить устройство от сети.
	[image: image43.jpg]



	[image: image44.jpg]


 ВНИМАНИЕ!

	
	Опасность повреждения электрическим током. 

До начала удаления компонентов отключить устройство от сети.


4. Полностью выполнить процедуру снятия бункера для хранения льда. 

5. Отключить провода от катушки клапана. 

Примечание: Катушку можно отсоединить от корпуса клапана, повернув ее на 1/8 поворота по часовой стрелке. После снятия катушки можно снять пружину и сердечник. 

6. Открутить винты, которыми клапан крепится на скобе крепления. 

7. [image: image55.jpg]


Отсоединить входные и выходные шланги. 

8. Вынуть клапан из корпуса устройства. 

9. Собрать в обратном порядке. 

Датчик уровня воды

1. Отключить устройство. 

2. Снять верхнюю панель.

3. Найти датчик уровня воды.

4. Прижать фиксирующие ушки друг к другу и потянуть датчик вверх; вынуть из отстойника. 

5. Отключить электропитание от датчика. 

6. Собрать в обратном порядке. 

Демонтаж и замена

Лопасти вентилятора и/или привод

1. Отключить устройство от сети.
	[image: image45.jpg]



	[image: image46.jpg]


 ВНИМАНИЕ!

	
	Опасность повреждения электрическим током. 

До начала удаления компонентов отключить устройство от сети.


2. Полностью выполнить процедуру снятия бункера. 

3. Отключить привод вентилятора от жгутового соединения.

4. Снять четыре болта с шестигранными головками на 3/8", которыми скобы привода вентилятора крепятся к кожуху. 

5. Снять лопасть вентилятора. При установке новой лопасти вентилятора, заменить ее на данном шаге и собрать узел в обратном порядке. 

Примечание: Лопасти вентилятора устанавливать таким образом, чтобы воздух, благодаря их изгибу, поступал в конденсатор. См. фото. 

6. Открутить винты, которым привод вентилятора крепится к скобам. 

7. Заменить привод вентилятора.

8. Укрепить лопасть вентилятора на приводе. 

9. Установить скобы обратно в привод. 

10. Установить узел привода вентилятора обратно в кожух. 

11. Подключить привод вентилятора. 

12. Установить бункер на шасси. 

13. Подключить питание, перезапустить устройство. Проверить работу устройства. 



[image: image47.jpg]



Замена лопасти вентилятора или привода
Демонтаж и замена холодильной части

Термостатический расширительный клапан (ТРВ)

1. Снять левую переднюю панель с прорезями.

2. Если устройство работает, нажать и отпустить кнопку Harvest, чтобы выключить его. Дождаться окончания цикла забора, чтобы на испарителе не оставалось льда. 

3. Полностью выполнить процедуру снятия бункера. 

4. Отключить устройство от сети.

5. Слить хладагент. 

6. Снять изоляцию, закрывающую ТРВ и колбу. 

7. Снять хомут, которым колба крепится на линии всасывания. 

8. Открыть клапаны выходного и всасывающего трубопровода. 

9. Отпаять ТРВ от трубопровода жидкого хладагента. Снять его. 

10. Отпаять осушитель от трубопровода жидкого хладагента. Снять его.

11. Подсоединить баллон с азотом к клапану выходной линии. 

12. Немедленно установить новый клапан в ледогенератор. 

13. Открыть баллон с азотом и спаять входной и выходной соединители клапана. Припаять новый осушитель. 

14. Отсоединить баллон с азотом, закрыть клапаны. 

15. Откачать, как минимум до 300 мТорр. 

16. Проверить заряд хладагента по табличке данных. Проверить на предмет течей. 

17. Присоединить колбу к линии всасывания. Разместить на трубке в положении "на 4 часа" или "на 8 часов". Прочно, но осторожно затянуть, чтобы не повредить колбу хомутом. 

18. Закрыть клапан и колбу изолирующим материалом. 

19. Подключить устройство к сети.

20. Вернуть бункер и все панели в исходное положение. 
	[image: image48.jpg]



	[image: image49.jpg]


 ВНИМАНИЕ!

	
	Опасность повреждения электрическим током. 

До начала удаления компонентов отключить устройство от сети.


Процедуры демонтажа и замена холодильной части

Компрессор

1. Снять левую переднюю панель с прорезями.

2. Если устройство работает, нажать и отпустить кнопку Harvest, чтобы выключить его. Дождаться окончания цикла забора, чтобы на испарителе не оставалось льда.

3. Полностью выполнить процедуру снятия бункера.

	[image: image50.jpg]



	[image: image51.jpg]


 ВНИМАНИЕ!

	
	Опасность повреждения электрическим током. 

До начала удаления компонентов отключить устройство от сети.


4. Открыть корпус компрессора, устанавливаемого на замену. Проверить табличку с данными компрессора, убедиться, что новый компрессор соответствует устройству, в которое устанавливается. 

5. Отключить устройство от сети.

6. Слить хладагент.

7. Снять крышку клеммной коробки компрессора и отключить электрические провода. 

8. Снять все крепежные болты. 

9. Открыть клапаны выходного и всасывающего трубопровода.

10. Подсоединить баллон с азотом к клапану выходной линии.

11. Открыть вентиль баллона. 

12. Отпаять всасывающие, выводящие и рабочие трубки. 

13. Отпаять осушитель от трубопровода жидкого хладагента. Снять его.

14. Закрыть вентиль баллона. 

15. Отсоединить компрессор от ледогенератора. Примечание: В некоторых моделях для замены компрессора придется сдвинуть блок управления. 

16. Немедленно вставить новый компрессор в ледогенератор. 

17. Открыть баллон с азотом и спаять всасывающие, выводящие и рабочие трубки компрессора. Припаять новый осушитель.

18. Отсоединить баллон с азотом, закрыть клапаны.

19. Откачать, как минимум до 300 микрон.

20. Заменить резистор с положительным ТКС и емкостной стартер. 

21. Проверить заряд хладагенту по табличке данных. Проверить на предмет течей.

22. Подсоединить электрические провода. 
23. Поставить на место крышку клеммной коробки компрессора. 

24. Подключить устройство к сети.

25. Вернуть бункер и все панели в исходное положение.

Примечание: Если компрессор возвращен по гарантии, запаять патрубки наглухо и сопроводить его необходимой информацией. 

Процедуры демонтажа и замена холодильной части

Испаритель

Примечание: Для выполнения этой задачи необходимо, чтобы к устройству был доступ сверху и сзади. 

1. Снять верхнюю панель.

2. Снять съемную панель сзади устройства. 

3. Если устройство работает, нажать и отпустить кнопку Harvest, чтобы нагреть испаритель. 

4. Отключить устройство от сети.

5. Снять вспомогательный соленоид забора льда. 

6. Слить хладагент.

7. Снять шторку. 

8. Снять распределитель воды. 

9. Освободить датчик толщины льда. 

10. Снять скобу распределителя воды с верхней части испарителя. 

11. Подсоединить баллон с азотом к выпускному отверстию. Открыть оба служебных клапана. 

12. Открыть вентиль баллона с азотом. 

13. Отпаять входную и выходную трубки для хладагента. Нагревать трубопровод следует осторожно, чтобы не повредить стенки морозильной камеры. 

14. Закрыть клапан баллона. 

15. Открутить винты, которыми испаритель крепится на стенке. Примечание: размер ключа 5/16", шестигранный. 

16. Вынуть испаритель из ледогенератора. 

17. Разместить новый испаритель на стенке морозильной камеры, но пока не закреплять. 

Процедуры демонтажа и замена холодильной части

18. Установить вспомогательный соленоид забора льда. Заметить положение выталкивающего штифта. Отрегулировать положение испарителя таким образом, чтобы отцентровать штифт по отношению к направляющему отверстию испарителя. После центровки затянуть все крепления испарителя. 

19. Открыть вентиль баллона с азотом.

20. Подсоединить вход и выход, спаяв медные трубки. 

21. Заменить фильтр-осушитель. 

22. Закрыть служебные клапаны, отключить баллон с азотом. 

23. Откачать, как минимум до 300 мТорр.

24. Проверить заряд хладагенту по табличке данных. Проверить на предмет течей.

25. Установить на место скобу датчика толщины льда, датчик толщины льда, распределитель воды, шторку и кожух испарителя. 

26. Подключить устройство к сети.

27. Вернуть все панели в исходное положение. 

[image: image52.jpg]



Май, 2008 г.

Страница 2
Май, 2008 г.

Страница 1

